- ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

- (από το βιβλίο του ΙΩΑΝΝΟΥ: Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών)

| Ονομασία | Περίοδοι | Ζήτηση | Χρόνος αναπλήρωσης Lead time | Ποσότητα παραγγελίας | Τιμή | Ελλείψεις | Αναθεώρηση | ROP, ss |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| § 6.2 EOQ | Πολλές | Ανεξάρτητη σταθερή | Σταθερός μηδενικός | ∞ άπειρη | ίδια | ΟΧΙ | Συνεχής | 0 |
| § 6.2.1 | Πολλές | Ανεξάρτητη σταθερή | Σταθερός μη μηδενικός | ∞ άπειρη | ίδια | ΟΧΙ | Συνεχής | L· r |
| § 6.2.1 | Πολλές | Ανεξάρτητη στοχαστική | Σταθερός μη μηδενικός | ∞ άπειρη | ίδια | Πιθανές | Συνεχής | L· r + ss ss=z·σL |
| § 6.3.2. Periodic | Πολλές | Ανεξάρτητη στοχαστική | Σταθερός μη μηδενικός | ∞ άπειρη | ίδια | Πιθανές | Περιοδική | ss=z·σP+L |
| § 6.3.5 Lot size | Πολλές | Ανεξάρτητη σταθερή | Χρόνος παραγωγής t1=ELS/p | Όχι ∞ | ίδια | ΟΧΙ | Συνεχής |  |
| § 6.3.6 Εκπτώσεις | Πολλές | Ανεξάρτητη σταθερή |  | ∞ άπειρη | Όχι ίδια | ΟΧΙ | Συνεχής |  |
| § 6.3.6 news boy | ΜΙΑ | Ανεξάρτητη στοχαστική | Δεν έχει νόημα | ∞ άπειρη | ίδια | Πιθανές | Δεν έχει νόημα |  |
| § 6.3.8 news boy | Πολλές | Ανεξάρτητη στοχαστική | Σταθερός μη μηδενικός | ∞ άπειρη | ίδια | Πολλές | Συνεχής | G(r)=P[X<R] |
| § 7.2.1 MRP | Πολλές | Εξηρτημένη γνωστή | Σταθερός μη μηδενικός |  |  | ΟΧΙ |  |  |