ÇALIŞMA PAKETİ 3

“ayakkabı endüstrisi için sürdürülebilir kaynaklar ve malzemeler” konulu mooc

GÖREV T3.3 MOOC İÇİN İÇERİK

ÖĞRENME SONUCU BİRİMİ

UL02

AYAKKABI ENDÜSTRİSİ İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİR KAYNAKLAR VE MALZEMELER

Ders 2.3

Sürdürülebilir ayakkabı malzemeleri için kalite kontrolleri

GELİŞTİRİCİ ORTAK: TASEV VAKFI

YAZARLARI: ATİLLA BAŞLAR

Sorumluluk reddi

Bu proje Avrupa Birliği'nin Erasmus+ Programı tarafından ortak finanse edilmiştir.

Bu yayında yer alan bilgiler ve görüşler yazar(lar)a aittir ve Avrupa Birliği'nin resmi görüşünü yansıtmaz. Ne Avrupa Birliği kurumları ve organları ne de bunlar adına hareket eden herhangi bir kişi, burada yer alan bilgilerin kullanımından sorumlu tutulamaz.

Telif Hakkı © SHOEDES Konsorsiyumu, 2022-2025

Malzemeyi herhangi bir ortamda veya formatta paylaşmak, kopyalamak ve yeniden dağıtmak, ayrıca projeye ve ortaklığa uygun şekilde atıfta bulunmanız ve herhangi bir değişiklik yapılıp yapılmadığını belirtmeniz koşuluyla, ticari amaçlar da dahil olmak üzere herhangi bir amaç için uyarlamak, dönüştürmek ve üzerine inşa etmek konusunda özgürsünüz. Bunu makul bir şekilde yapabilirsiniz ancak ortaklığın veya Avrupa Komisyonu'nun sizi veya kullanımınızı onayladığını ima eden hiçbir şekilde yapamazsınız. Başkalarının malzemeyi sizin kullandığınız şekilde kullanmasını yasal olarak kısıtlayan yasal hükümler veya teknolojik önlemler uygulayamazsınız.

- İÇİNDEKİLER

1. GİRİŞ	3

2. AB Ekoetiket KRİTERLERİ	4

2.1 Kriter 1 — Deri ve postların, pamuğun, odunun ve mantarın, yapay selüloz liflerinin ve plastiklerin kökeni	5

2.2 Kriter 2 — Su tüketiminin azaltılması ve deri ve postların tabaklanmasının kısıtlanması	7

2.3 Kriter 3 — Deri, tekstil ve kauçuk üretiminden kaynaklanan su emisyonları	8

2.4 Kriter 4 — Uçucu organik bileşikler (VOC'ler)	9

2.5 Kriter 5 — Ürün ve ayakkabı bileşenlerindeki tehlikeli maddeler	9

2.6 Kriter 6 — Kısıtlı Maddeler Listesi (RSL)	11

2.7 Kriter 7 — Dayanıklılığa katkıda bulunan parametreler	11

2.8 Kriter 8 — İşgücü yönleriyle ilgili Kurumsal Sosyal Sorumluluk	12

2.9 Kriter 9 — Paketleme	13

2.11 Sürdürülebilirlik ve Döngüsel Ekonomi için Kalite Sertifikaları	14

3. ÇÖZÜM	15

KAYNAKLAR	16

# 1. GİRİŞ

Sürdürülebilir malzemeler tasarım ve üretim tekniklerinde yeniliği teşvik ederek ayakkabı tasarımcılarının özgün ve çevre dostu ürünler üretmesini sağlar. Bu bakış açısı eğitim projemizin, yani SHOODES'in temel dayanağıdır.

Ders 2.1 - Sürdürülebilir malzemeler ve bileşenler

Ders 2.2 - "Geleneksel" ve "çevre dostu" malzemelerin kalite özellikleri ve bunların nasıl değerlendirileceği

Ders 2.3 - Sürdürülebilir ayakkabı malzemeleri için mevcut kalite kontrolleri

Sürdürülebilir malzemeler ayakkabı sektöründe giderek daha fazla önem kazanmakta ve sürdürülebilir ayakkabı malzemeleri için kalite kontrolleri, ayakkabılarda kullanılan geleneksel malzemelerden farklı boyutlara ulaşmaktadır.

Bu derste, çevre dostu ayakkabı malzemeleri için kalite kontrol gereklilikleri üzerinde duracağız. Ayakkabının nihai performansını garantilemek için test yapmak esastır. Bu bölüm, çevre dostu olmaya adanmış en alakalı yeni stil testlerini kısaca açıklamaktadır. Ayakkabı için AB Eko Etiketi verilmesine ilişkin ekolojik kriterlerin oluşturulmasını düzenleyen 5 Ağustos 2016 tarihli AB KOMİSYONU KARARI no: 2016/1349'a bakacağız.

Bu derste, çevre dostu ayakkabı malzemeleri için kalite kontrol gereklilikleri üzerinde duracağız. Ayakkabının nihai cihazını garanti etmek için test yapmak esastır. Bu bölüm, çevreye dost olmaya adanmışlığın en yeni stil testlerini kısaca açıklamaktadır. Ayakkabı için AB Eko Etiketi kapsamındaki ekolojik kriterlerin özelliklerini kapsayan 5 Ağustos 2016 tarihli AB KOMİSYONU KARARI no: 2016/1349'a bakacağız.

# 2. AB EKOLABEL KRİTERLERİ

AB Ekoetiketi'nin revize edilen ekolojik kriterler hedefi, özellikle doğal kaynakların tükenmesi, üretim süreçlerinden kaynaklanan su, hava ve toprağa emisyonlar açısından daha düşük çevresel etkiye sahip olan ve yaşam döngüsü boyunca sürdürülebilir kalkınmanın çevresel boyutuna katkıda bulunan, dayanıklı olan ve tehlikeli maddelerin varlığını kısıtlayan ürünleri teşvik etmektir.

Gözden geçirilen kriterler ayrıca, Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) Çokuluslu İşletmeler ve Sosyal Politika ile ilgili Üçlü İlkeler Bildirgesi, BM Küresel İlkeler Sözleşmesi, BM İş ve İnsan Hakları Rehber İlkeleri ve OECD'nin Çokuluslu İşletmeler İçin Kılavuz İlkeleri'ne atıfta bulunarak, son montaj sahasındaki çalışma koşullarına ilişkin gereklilikleri getirerek sürdürülebilir kalkınmanın sosyal boyutunu da desteklemektedir.

AB Eko-Etiketi'ne göre, 'ayakkabı' ürün grubu, zemine temas eden uygulanmış bir tabana sahip, ayağı korumak veya örtmek üzere tasarlanmış tüm ürünleri kapsayacaktır.

Ürün grubu aşağıdaki ürünleri içermeyecektir:

(a) herhangi bir elektrikli veya elektronik bileşen içeren ayakkabılar;

(b) tek kullanımdan sonra atılan ayakkabılar;

(c) taban uygulaması yapılmış çoraplar;

(d) oyuncak ayakkabılar.

Başvuru sahibinden, kriterlere uyumu göstermek için beyanlar, dokümantasyon, analizler, test raporları veya diğer kanıtlar gibi ayrıntılı değerlendirme ve doğrulama gereklilikleri istenir. Bunlar, uygun olduğu şekilde başvuru sahibinden veya onun tedarikçilerinden veya tedarikçilerinden kaynaklanabilir.

Son ürün bir çift ayakkabıdır. Gereksinimler ayakkabı numarasına göre belirlenir: Erkekler için 42 Paris puanı, kadınlar için 38 Paris puanı, unisex modeller için 40 Paris puanı, çocuklar için 32 Paris puanı (veya 32 Paris puanından küçük numaralar için en büyük numara) ve üç yaşın altındaki çocuklar için 26 Paris puanı.

## 2.1 Kriter 1 — Deri ve postların, pamuğun, odunun ve mantarın, yapay selüloz liflerinin ve plastiklerin kökeni

Son ayakkabı ürününde kullanılmak üzere tasarlanan ham deriler ve postlar, 2 alt kriterdeki kriterlerde belirtilen kısıtlamalara tabi olacaktır. Ayakkabı üst kısımlarında veya ayakkabı dış tabanlarında deri içeriği her iki bileşenin ağırlıkça %10,0'ından fazla olduğunda Kriter 1.1(a) uygulanacaktır.

Ayakkabı yapımında yalnızca süt veya et üretimi için yetiştirilen hayvanların ham deri ve postlarının kullanılmasına izin verilmektedir.

Uluslararası Doğa Koruma Birliği (IUCN) Tehdit Altındaki Türlerin Kırmızı Listesi tarafından belirlenen kategorilere göre soyu tükenmiş, vahşi doğada soyu tükenmiş, kritik derecede tehlike altında, tehlike altında, savunmasız ve neredeyse tehdit altında olan türlerden elde edilen ham deriler ve postlar, nihai üründe kullanılmayacaktır. Başvuru sahibi, Değerlendirme ve doğrulama için deri üreticisinden veya deri veya post tedarikçisinden bir uyumluluk beyanı sunacaktır.

2. kriter için, Pamuk ve diğer doğal selülozik tohum lifleri, ayakkabı üstlerinde veya ayakkabı dış tabanlarında pamuk içeriği her iki bileşenin ağırlıkça %10,0'ından fazla olduğunda geçerlidir. Ağırlıkça %70,0 veya daha fazla geri dönüştürülmüş içerik içeren pamuk, kriter 1.2 gereksiniminden muaftır.

Geri dönüştürülmüş lif olmayan pamuk ve diğer doğal selülozik tohum lifleri (bundan sonra pamuk olarak anılacaktır) en azından organik pamuk (bkz. kriter 1.2(a) veya entegre zararlı yönetimi (IPM) pamuğu (bkz. kriter 1.2(b)) içermelidir. Komisyon Kararı 2014/350/EU ekolojik kriterlerine dayalı olarak AB Eko Etiketi ile ödüllendirilen tekstillerin kriter 1.2'ye uygun olduğu kabul edilir. Başvuru sahibi, Değerlendirme ve doğrulama için tedarikçiden bir uygunluk beyanı sunmalıdır.

Uygulanabilir olduğu durumlarda, geri dönüştürülmüş içerik, üçüncü taraf sertifikası sağlandığı takdirde, hammaddenin yeniden işlenmesine kadar izlenebilir olacaktır.

Üç yaş altı çocuklara yönelik ayakkabılar hariç, üründe kullanılan geri dönüştürülmemiş pamuk elyafının ağırlıkça en az %10'u Üç yaş altı çocuklara yönelik ayakkabılarda kullanılan geri dönüştürülmemiş pamuk elyafının ağırlıkça en az %95'i organik pamuk olacaktır. Organik içerik iddiaları yalnızca organik içerik en az %95 olduğunda yapılabilir.

Değerlendirme ve doğrulama açısından, başvuru sahibi veya malzeme tedarikçisi, uygun şekilde, Yönetmelik (EC) No 834/2007, ABD Ulusal Organik Programı (NOP) veya diğer ticaret ortakları tarafından belirlenen üretim ve denetim gerekliliklerine uygun olarak üretildiği bağımsız bir kontrol kuruluşu tarafından onaylanan kanıtlarla desteklenen organik içerik için bir uygunluk beyanı sunacaktır. Doğrulama, her menşe ülkesi için sağlanacaktır.

1.2.(b) kriteri için, üç yaş altı çocuklara yönelik ayakkabılar hariç, üründe kullanılan geri dönüştürülmemiş pamuk elyafının ağırlıkça en az %20'si. Üç yaş altı çocuklara yönelik ayakkabılarda kullanılan geri dönüştürülmemiş pamuk elyafının en az %60'ı IPM ilkelerine göre yetiştirilecektir.

Son üründe kullanılacak IPM pamuğu, aşağıdaki maddelerden hiçbiri kullanılmadan yetiştirilmelidir: aldikarb, aldrin, kamfeklor (toksafen), kaptafol, klordan, 2,4,5-T, klordimeform, sipermetrin, DDT, dieldrin, dinoseb ve tuzları, endosülfan, endrin, heptaklor, hekzaklorobenzen, hekzaklorosiklohekzan (toplam izomerler), metamidofos, metilparation, monokrotofos, neonikotinoidler (klotianidin, imidakloprid, tiametoksam), paration, pentaklorofenol.

Değerlendirme ve doğrulama için, başvuru sahibi veya malzeme tedarikçisi, uygun şekilde, üründe bulunan geri dönüştürülmemiş pamuk lifinin ağırlıkça en az %20'sinin veya üç yaş altı çocuklara yönelik ayakkabılar söz konusu olduğunda ağırlıkça %60'ının, BM Gıda ve Tarım Örgütü'nün veya Hükümetin IPM veya ICM programlarının resmi eğitim programlarına katılmış çiftçiler tarafından yetiştirildiğine dair kanıtlarla desteklenen, kriter 1.2(b)'ye uygunluk beyanı sunacaktır.

Sürdürülebilir ahşap ve mantar için, ayakkabı üstlerinde veya ayakkabı dış tabanlarında kullanılan ahşap veya mantar içeriği her iki bileşenin ağırlıkça %10,0'ından fazla olduğunda kriter 1.3 geçerli olacaktır. Tüm ahşap ve mantar, Orman Yönetim Konseyi (FSC), Orman Sertifikasyonunu Onaylama Programı (PEFC) veya eşdeğeri gibi bağımsız bir üçüncü taraf sertifikasyon şeması tarafından verilen gözetim zinciri sertifikaları kapsamında olacaktır.

Tüm bakir odun ve mantarlar GDO türlerinden kaynaklanmayacak ve FSC, PEFC veya eşdeğeri gibi bağımsız bir üçüncü taraf sertifikasyon şeması tarafından verilen geçerli sürdürülebilir orman yönetimi ve muhafaza zinciri sertifikaları kapsamında olacaktır.

Bir sertifikasyon şemasının, bir ürün veya üretim hattında sertifikasız malzemenin sertifikalı ve/veya geri dönüştürülmüş malzemelerle karıştırılmasına izin verdiği durumlarda, uygun olduğu şekilde ahşap veya mantar malzemenin en az %70'i sürdürülebilir sertifikalı bakir malzeme ve/veya geri dönüştürülmüş malzeme olmalıdır.

Değerlendirme ve doğrulama için, başvuru sahibi veya malzeme tedarikçisi, uygun şekilde, ürün veya üretim hattında kullanılan tüm ahşap ve mantar malzemesi için geçerli, bağımsız olarak onaylanmış bir gözetim zinciri sertifikasıyla desteklenen bir uyumluluk beyanı sunmalı ve ahşap veya mantar malzemesinin en az %70'inin ormanlardan veya sürdürülebilir orman yönetimi ilkelerine göre yönetilen alanlardan ve/veya geri dönüştürülmüş kaynaklardan geldiğini göstermelidir.

Sentetik selüloz lifleri için, ayakkabı üstlerinde veya ayakkabı dış tabanlarında kullanılan sentetik selüloz lif içeriği her iki bileşenin ağırlıkça %10,0'undan fazla olduğunda kriter 1.4 uygulanır.

Ağırlıkça %70,0 veya daha fazla geri dönüştürülmüş içerik içeren yapay selüloz lifleri bu gereklilikten muaftır. Geri dönüştürülmemiş hamur liflerinin en az %25,0'si, BM Gıda ve Tarım Örgütü tarafından tanımlanan sürdürülebilir orman yönetimi ilkelerine göre yetiştirilen ağaçtan üretilmelidir. Karar 2014/350/AB ekolojik kriterlerine göre AB Eko Etiketi verilen tekstil ürünlerinin kriter 1.4'e uyduğu kabul edilir.

Değerlendirme ve doğrulama ile ilgili olarak: Başvuru sahibi veya malzeme tedarikçisi, uygun olduğu şekilde, bir uyumluluk beyanı sunacaktır.

## Plastikler açısından, PVC ürünün hiçbir yerinde kullanılmamalıdır. Değerlendirmesi ve doğrulanması, uygun olduğu şekilde, başvuru sahibinin veya malzeme tedarikçisinin uygunluk beyanı sağlamasına dayanır.

## 2.2 Kriter 2 — Su tüketiminin azaltılması ve deri ve postların tabaklanmasının kısıtlanması

Son üründe kullanılmak üzere tasarlanan ham deriler ve postlar, tabaklamada su tüketimine ilişkin sınırlamaya tabi olacaktır. Bu kriter, ayakkabı üstlerinde veya ayakkabı dış tabanlarında kullanılan deri içeriği her iki bileşenin ağırlıkça %10,0'ından fazla olduğunda uygulanacaktır. Ham deri ve postların tonu başına tüketilen yıllık ortalama su hacmi olarak ifade edilen su tüketimi, yukarıdaki Tabloda verilen sınırlamaları aşmayacaktır.

Değerlendirme ve doğrulama için başvuru sahibi, deri tedarikçisinden veya deri üretim şirketinden uygunluk beyanı sunmalıdır.

Kriter 2.2. Deri ve postların tabaklanmasının kısıtlanması için, üç yaş altı çocuklara yönelik ürünlerde kullanılan deri, krom bazlı tabaklama kısıtlamasına tabi olacaktır. Üç yaş altı çocuklara yönelik ayakkabılar için, astar ve çoraplarda kullanılmak üzere ham deri ve postlar, kromsuz tabaklama teknolojisi kullanılarak işlenecektir.

Değerlendirme ve doğrulama için başvuru sahibi, deri tedarikçisinden veya deri üretim şirketinden uygunluk beyanı sunmalıdır.

## 2.3 Kriter 3 — Deri, tekstil ve kauçuk üretiminden kaynaklanan su emisyonları

Bu kriter, ayakkabı üst veya dış tabanlarında deri, tekstil veya kauçuk içeriğinin uygun şekilde kullanılması ve her iki bileşenin ağırlıkça %10,0'dan fazla olması durumunda uygulanır.

- Deri tabaklama tesislerindeki atık suların kimyasal oksijen ihtiyacı (COD) değeri, arıtıldıktan sonra (tesis içinde veya tesis dışında) yüzey sularına deşarj edildiğinde 200,0 mg/l'yi geçmeyecektir.

Değerlendirme ve doğrulama açısından, başvuru sahibi veya malzeme tedarikçisi, uygun şekilde, başvurudan önceki altı aya ait aylık ortalamalara dayanarak bu kritere uyumu gösteren ISO 6060'a uygun ayrıntılı dokümantasyon ve test raporlarıyla desteklenen bir uyumluluk beyanı sunacaktır.

Tekstil terbiye işlemlerinden kaynaklanan atık su deşarjlarındaki COD değeri, işlenen tekstillerin kg başına 20,0 g'ını geçmemelidir. Terbiye işlemleri, tekstillerin termoset, termosoling, kaplama ve emdirilmesini kapsayacaktır. Bu gereklilik, tekstil kumaşının terbiyesinde kullanılan ıslak işlemler için geçerli olacaktır. Gereklilik, bu işleme alanlarından atık su alan bir tesis içi atık su arıtma tesisinin veya belediye atık su arıtma tesisinin akış aşağısında ölçülecektir.

Değerlendirme ve doğrulama için, başvuru sahibi veya malzeme tedarikçisi, uygun olduğu şekilde, bir uygunluk beyanı sunmalıdır. AB Eko-etiketli tekstil ürünleri kullanıldığında, başvuru sahibi, Karar 2014/350/AB uyarınca verildiğini gösteren AB Eko-etiketli sertifikasının bir kopyasını sunmalıdır.

Aksi takdirde, başvuru sahibi veya malzeme tedarikçisi, uygun olduğu takdirde, başvuru tarihinden önceki altı aya ait aylık ortalamalara dayanarak bu kritere uyumu gösteren ISO 6060'a uygun ayrıntılı dokümantasyon ve test raporları sunacaktır.

- Doğal veya sentetik kauçuğun işlenmesinden kaynaklanan atık suyun COD değeri, işleme tabi tutulduktan sonra (tesis içinde veya dışında) yüzey sularına deşarj edildiğinde 150,0 mg/l'yi geçmemelidir. Bu gereklilik, kauçuğun üretiminde kullanılan ıslak işlemler için geçerli olacaktır.

Değerlendirme ve doğrulama ile ilgili olarak, başvuru sahibi veya malzeme tedarikçisi, uygun olduğu şekilde, başvuru tarihinden önceki altı aya ait aylık ortalamalara dayanarak bu kritere uyumu gösteren, ISO 6060'a dayalı ayrıntılı dokümantasyon ve test raporlarıyla desteklenen bir uyumluluk beyanı sunacaktır.

- Tabakhane atık suyundaki toplam krom konsantrasyonu, Komisyon Uygulama Kararı 2013/84/EU'da belirtildiği gibi, arıtıldıktan sonra 1,0 mg/l'yi geçmemelidir. Değerlendirme ve doğrulama olarak, başvuru sahibi veya malzeme tedarikçisi, uygun şekilde, aşağıdaki test yöntemlerinden birini kullanan bir test raporuyla desteklenen bir uyumluluk beyanı sunmalıdır: krom için ISO 9174, EN 1233 veya EN ISO 11885 ve başvurudan önceki altı aya ait aylık ortalamalara dayanarak bu kritere uyumu gösteren.

## Kriter 4 — Uçucu organik bileşikler (VOC'ler)

Son ayakkabılar hariç, 89/686/EEC Direktifi uyarınca kişisel koruyucu ekipman olarak sınıflandırılan ayakkabılar için, son ayakkabı üretimi sırasında kullanılan toplam VOC miktarı ortalama olarak 20,0 g VOC/çifti geçemez.

Değerlendirme ve doğrulama için, başvuru sahibi, EN 14602'ye uygun olarak nihai ayakkabı üretimi sırasında VOC'lerin toplam kullanımının hesaplanmasıyla desteklenen bir uyumluluk beyanı sunmalıdır. Hesaplama, uygun şekilde test sonuçları ve dokümantasyonla (satın alınan derinin, yapıştırıcıların, cilaların ve ayakkabı üretiminin kaydı) desteklenmelidir.

Uygun olduğu durumlarda, ürünün kişisel koruyucu ekipman olarak sınıflandırıldığını kanıtlayan, 89/686/EEC Direktifi kapsamında yetkilendirilmiş bir sertifikasyon kuruluşu tarafından verilen sertifikanın bir kopyası sağlanmalıdır.

## Kriter 5 — Ürün ve ayakkabı bileşenlerindeki tehlikeli maddeler

5.1. kriterinde çok yüksek kaygılara neden olan maddeler yer alırken, nihai ürün ve bunların homojen malzemeleri veya maddeleri, (EC) No 1907/2006 Yönetmeliğinin 59(1) maddesinde açıklanan prosedüre göre tanımlanmış ve ağırlıkça %0,10'dan daha yüksek konsantrasyonlarda SVHC'ler için Aday Liste'de yer alan maddeleri içeremez.

Aday Liste SVHC'leri nihai üründe veya nihai ürünün bir parçasını oluşturan homojen malzemeler veya maddelerde ağırlıkça % 0,10'dan daha yüksek konsantrasyonlarda mevcutsa, bu maddelere herhangi bir muafiyet uygulanmaz.

Değerlendirme ve doğrulama için, başvuru sahibi, uygun olduğu durumlarda, nihai ürün için %0,10'dan (ağırlıkça) daha yüksek konsantrasyonlarda SVHC'lerin bulunmadığına ve ürünün bir parçasını oluşturan homojen malzemeler veya maddelere ilişkin malzeme tedarikçisinin beyanlarıyla desteklenen bir uyumluluk beyanı sunacaktır. Beyanlar, ECHA tarafından yayımlanan Aday Listesinin en son sürümüne referans verilecektir.

Bu Kararın 2(2) maddesinde tanımlandığı şekilde astarlar ve çoraplar hariç olmak üzere CLP sınıflandırılmış maddeler ve karışımlara dayalı Kısıtlama için, kriter, ayakkabı üst kısımlarında veya ayakkabı dış tabanlarında herhangi bir homojen malzeme veya maddenin içeriğinin her iki bileşenden birinin %3,0'ından (ağırlıkça) fazla olması durumunda uygulanacaktır.

Kriter 5.2'nin uygulanacağı madde ve karışım grupları:

- Biyosidal ürünlerin aktif maddeleri;

- Boya maddeleri (mürekkepler, pigmentler ve vernikler dahil);

- Yardımcı taşıyıcılar, tesviye, üfleme ve dağıtıcı maddeler, yüzey aktif maddeler;

- Yağ likörleme maddeleri;

- Çözücüler;

- Baskı koyulaştırıcılar, bağlayıcılar, stabilizatörler ve plastikleştiriciler;

- Alev geciktiriciler;

- Çapraz bağlayıcı maddeler, yapıştırıcılar;

- Su, kir ve leke iticiler.

Değerlendirme ve doğrulama ile ilgili olarak, başvuru sahibi, uygun olduğu durumlarda, aşağıdakileri içeren malzeme tedarikçilerinden gelen beyanlarla desteklenen, kriter 5.2'ye uygunluk beyanı sunacaktır:

- ECHA'nın eş düzenleyici kuruluşları, Üye Devlet düzenleyici kuruluşları veya hükümetler arası kuruluşlar tarafından yapılan toksikolojik çalışmalar ve tehlike değerlendirmeleri.

- Yönetmelik (EC) No 1907/2006'nın Ek II'sine uygun olarak eksiksiz olarak doldurulmuş bir Güvenlik Bilgi Formu (GBF).

- Profesyonel bir toksikolog tarafından sağlanan belgelenmiş bir uzman görüşü. Bu, bilimsel literatürün ve mevcut test verilerinin incelenmesine dayanmalı ve gerektiğinde ECHA tarafından tanınan yöntemleri kullanan bağımsız laboratuvarlar tarafından gerçekleştirilen yeni testlerden elde edilen sonuçlarla desteklenmelidir.

- Kimyasalların sınıflandırılması ve etiketlenmesine ilişkin Küresel Uyumlaştırılmış Sistem (GHS) veya CLP tehlike sınıflandırma sistemlerine göre tehlike değerlendirmeleri yapan akredite bir uygunluk değerlendirme kuruluşu tarafından verilen, gerektiğinde uzman görüşüne dayalı bir onay.

## Kriter 6 — Kısıtlı Maddeler Listesi (KML)

Uygulanabilir olduğu durumlarda, nihai ürün, nihai ürünün bir parçasını oluşturan homojen malzemeler veya maddeler ya da kullanılan üretim tarifleri, Kısıtlı Maddeler Listesi (KML) kapsamında belirtilen maddeleri içermeyecektir.

Değerlendirme ve doğrulama için başvuru sahibi, aşağıdaki gibi kanıtlarla desteklenen RSL'ye uygunluk beyanı sunmalıdır:

— ilgili üretim aşamalarından sorumlu olanlardan alınan beyanlar;

— kimyasal tedarikçilerinden gelen beyanlar;

veya

— Son ürün numunelerinin laboratuvar analizinden elde edilen test sonuçları.

Son ürünün laboratuvar analizinin gerekli olduğu durumlarda, bu analiz belirli ürün hatları için ve rastgele örneklemeye dayalı olarak gerçekleştirilecektir. Belirtildiği takdirde, RSL kriterine sürekli uyumun gösterilmesi için lisans süresi boyunca yıllık olarak gerçekleştirilecek ve sonuçlar daha sonra ilgili yetkili kuruluşa iletilecektir.

## Kriter 7 — Dayanıklılığa katkıda bulunan parametreler

İş ve güvenlik ayakkabıları CE işaretini taşıyacak ve 89/686/EEC Direktifine göre belirtilen dayanıklılık şartlarını karşılayacaktır.

Değerlendirme ve doğrulama için başvuru sahibi, aşağıdaki tablolarda belirtilen test raporlarıyla desteklenen bir uygunluk beyanı sunmalıdır.

Uygun olduğu durumlarda, ürünün kişisel koruyucu ekipman olarak sınıflandırıldığını kanıtlayan 89/686/EEC Direktifi kapsamında yetkilendirilmiş bir sertifikasyon kuruluşu tarafından verilen sertifikanın bir kopyası sağlanmalıdır.

Dayanıklılık parametreleri

## Kriter 8 — İşgücü yönleriyle ilgili Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Bu kriterdeki gereklilikler nihai ayakkabı montaj sahasına uygulanacaktır. Başvuru sahibi, Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) temel sözleşmelerinde yer alan uygulanabilir ilkelerin ve aşağıdaki ek hükümlerin ürün için nihai ayakkabı montaj sahasında gözetildiğinin saha denetimi(leri) ile desteklenen üçüncü taraf doğrulamasını elde edecektir.

Şirket, işyeri sorunları hakkında diyaloğa girebileceği meşru çalışan ilişkilerini tanıyacaktır.

Denetim süreci, sendikalar, toplum örgütleri, STK'lar ve işçi uzmanları dahil olmak üzere, tesislerin etrafındaki yerel alanlardaki dış paydaşlarla istişareyi içerecektir. Başvuru sahibi, tedarikçilerinin performansına ilişkin ilgili tüketicilere kanıt sağlamak amacıyla denetimden elde edilen toplu sonuçları ve temel bulguları çevrimiçi olarak yayınlayacaktır.

Değerlendirme ve doğrulama açısından, başvuru sahibi, eko-etiketlenecek model(ler) için her bir nihai ürün montaj tesisi için uygunluk beyanını, sertifikaların kopyalarını ve destekleyici denetim raporlarını sunacaktır.

Başvuru tarihinden itibaren 12 aydan daha eski olmayan sertifika(lar) kabul edilecektir.

## Kriter 9 — Paketleme

Paketleme gereksinimleri açısından iki nokta vardır, birincisi karton ve kağıt paketleme, diğeri ise plastik paketlemedir. Ayakkabıların son paketlemesinde kullanılan karton ve kağıt %100 geri dönüştürülmüş malzemeden yapılmalıdır. Ayakkabıların son paketlemesinde kullanılan plastik en az %80 geri dönüştürülmüş malzemeden yapılmalıdır.

Değerlendirme ve doğrulama ile ilgili olarak, başvuru sahibi veya ambalaj tedarikçisi, uygun olduğu şekilde, ambalajın malzeme bileşimini ve geri dönüştürülmüş ve saf malzeme oranlarını belirten bir uygunluk beyanı sunacaktır.

  - Criterion 10 — Information on the packaging

Ürünle birlikte aşağıdaki bilgiler sağlanacaktır:

- Her ürün için özel temizlik ve bakım talimatları belirtilmiştir.

- 'Ayakkabılarınızı atmak yerine tamir edin. Bu çevreye daha az zarar verir.'

- 'Lütfen ayakkabılarınızı uygun yerel toplama noktasına atın.'

Değerlendirme ve doğrulama için başvuru sahibi, ürünle birlikte verilecek kullanıcı talimatlarını gösteren bir ambalaj numunesi veya ambalajın önerilen görselini sunmalıdır.

Kriter 10.2. AB Eko Etiketinde görünen bilgiler için: İlgili olduğu durumlarda aşağıdaki ifadelerden üçünü içeren, metin kutulu isteğe bağlı etiket kullanılabilir:

i) sürdürülebilir şekilde yönetilen doğal kökenli ham maddeler (kriter 1 geçerliyse);

ii) üretim süreçlerinde azaltılmış kirlilik;

iii) tehlikeli maddelerin en aza indirilmiş kullanımı;

iv) dayanıklılık açısından test edilmiş;

v) %xx oranında organik pamuk kullanılmış (bu iddia yalnızca, kriter 1.2(a)'ya göre, toplam pamuğun %95'inden fazlası organikse yapılabilir).

İsteğe bağlı metin kutusu bulunan etiketin kullanımına ilişkin yönergeler, burada verilen web sitesindeki ‘Ecolabel logosunun kullanımına ilişkin yönergeler’de bulunabilir.

Değerlendirme ve doğrulama açısından başvuru sahibi, AB Eko-Etiketinin nerede yer aldığını gösteren ürün etiketi veya önerilen görselin bir örneğiyle birlikte uygunluk beyanını sunmalıdır.

## Sürdürülebilirlik ve Döngüsel Ekonomi için Kalite Sertifikaları

Şu ana kadar sürdürülebilirlik ve döngüsel ekonomi açısından çevre dostu malzemelerin uygunluğunun değerlendirilmesinde “AB Eko-etiket sertifikasyon kriterleri”ni ele almıştık.

AB Eko-etiketinin yanı sıra başka sertifikalar da bulunmaktadır.

Bunlardan biri Cradle to Cradle (C2C) Sertifikasyonu'dur. Sürekli olarak döngüye girebilen malzemelerle ürünler tasarlamaya odaklanır. Ürünleri malzeme sağlığı, malzeme yeniden kullanımı, yenilenebilir enerji kullanımı, su yönetimi ve sosyal adalet gibi kriterlere göre değerlendirir.

B Corp Sertifikasyonu yalnızca dairesel ekonomi prensiplerine odaklanmamakla birlikte, sorumlu kaynak yönetimi ve atık azaltma çabaları da dahil olmak üzere bir şirketin genel sosyal ve çevresel performansını değerlendirir.

Ellen MacArthur Vakfı, dairesel ekonomi prensiplerini teşvik eder ve dairesel tasarım için kılavuzlar sağlar. Bir sertifika olmasa da, bu prensiplere bağlılık daireselliğe bağlılık olarak kabul edilir.

ISO 14001, çevre yönetim sistemleri için yaygın olarak tanınan bir standarttır. Özellikle dairesel ekonomi prensiplerine odaklanmasa da, kuruluşları operasyonlarında çevresel yönleri göz önünde bulundurmaya teşvik eder.

Öncelikle tekstil sektörüne odaklanan Bluesign Sistemi, çevre dostu, ekonomik olarak uygulanabilir ve sosyal açıdan sorumlu ürünleri ve süreçleri onaylar. Kaynak verimliliğiyle ilgili kriterleri içerir.

GOTS, üretimin çevresel ve sosyal yönleriyle ilgili kriterleri içeren organik tekstiller için bir standarttır. Sadece daireselliğe odaklanmasa da, sorumlu ve sürdürülebilir uygulamaları teşvik eder ve FSC sertifikası, ahşap ve kağıt ürünlerinin çevresel, sosyal ve ekonomik yönleri dikkate alarak sorumlu bir şekilde yönetilen ormanlardan gelmesini sağlar. Sürdürülebilir kaynak kullanımını teşvik ederek dairesel ekonomi ilkeleriyle uyumludur.

# 3. ÇÖZÜM

Özetle, B Corp, Cradle to Cradle veya Ellen McArthur gibi sürdürülebilir malzemeler için çeşitli sertifika türleri vardır ancak Avrupa'da AB Eko Etiketi, ayakkabı bileşenleri ve malzemelerinin akreditasyonu için yaygın olarak bilinmektedir.

AB Eko Etiketi, deri, post, pamuk, yün, mantar ve yapay elyafların kökeni, atık su azaltımı, su kaynaklarına emisyonlar, VOC'ler, tehlikeli maddeler, paketleme ve paketlere konulan bilgiler konusunda çeşitli kriterlere sahip olsa da, yeniden kullanılabilirlik, yenilenebilirlik, blok zincirine dayalı dijital izleme sistemleri, kullanım ömrü sonu değerlendirmeleri, geri dönüş lojistiği, sosyal etki vb. gibi dairesel ekonomik yönler konusunda daha fazla kritere sahip olmalıdır.

Daha sürdürülebilir bir ayakkabıya ulaşmak için bu kontrolleri kullanılan belirli malzemelere ve hedeflenen pazara göre uyarlamak önemlidir.

# KAYNAKLAR

Shevchenko, T., Saidani, M., Ranjbari, M., Kronenberg, J., Danko, Y., & Laitala, K. (2023). Consumer behavior in the circular economy: Developing a product-centric framework. Journal of Cleaner Production, 384, 135568.  https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2022.135568

Grady, J. S., Her, M., Moreno, G., Perez, C., & Yelinek, J. (2019). Emotions in storybooks: A comparison of storybooks that represent ethnic and racial groups in the United States. Psychology of Popular Media Culture, 8(3), 207-217  https://doi.org/10.1037/ppm0000185

OEKO-Tex Leather Standart, Supplement Special Articles (2024). OEKO-Tex Service Gmbh. https://www.oeko-tex.com/en/downloads

The EU Ecolabel for Footwear products "The official European label for Greener Products" https://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/factsheet_footwear.pdf

EU Ecolabel - ECAT User Manual for applicants and licence holders (Footwear), (2022). Directorate-General for Environment, https://environment.ec.europa.eu/publications/footwear_en

Brazilian Leather Certification of Sustainability (2024) CICB-Center of Brasilian Tannery Industries. https://cicb.org.br/cscb/en

Weaving a Better Future: Rebuilding a more sustainable fashion industry after COVID-19. (2020). Boston Consulting Group, The Sustainable Apparel Coalition (SAC) & Higg Co. https://www.oneplanetnetwork.org/knowledge-centre/resources/weaving-better-future-rebuilding-more-sustainable-fashion-industry-after

Step 2 Sustainability: Sustainable Materials and Components for Footwear. (2016) CTCP Portugal. www.step2sustainability.eu

FDRA SHOE SUSTAINABILITY BENCHMARK & PROGRESS REPORT, (2022)

FDRA-Footwear Distributors and Retailers Association, https://www.shoesustainability.com/