ÇALIŞMA PAKETİ 3

"DöngüselE EKONOMİ İÇİN Ayakkabı Tasarımı"

DERS İÇERİĞİ

Görev R3.3. MOOC İÇİN İÇERİKLER

ÖĞRENME KAZANIMI ÜNİTE 4

AYAKKABI ÜRETİMİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİR UYGULAMALAR

Ders 4.2

Yeni üretim teknolojileri ve süreçleri

GELİŞTİRİCİ ORTAK: CTCP

Yazarlar: Rui moreira, Rita Souto

Sorumluluk reddi

Bu proje, Avrupa Birliği Erasmus + Programı tarafından ortaklaşa finanse edilmiştir.

Bu yayında belirtilen bilgi ve görüşler yazar(lar)a aittir ve Avrupa Birliği'nin resmi görüşünü yansıtmak zorunda değildir. Ne Avrupa Birliği kurumları ve organları ne de onlar adına hareket eden herhangi bir kişi, burada yer alan bilgilerin kullanımından sorumlu tutulamaz.

Telif Hakkı © SHOEDES Konsorsiyumu, 2022-2025

Materyali herhangi bir ortamda veya formatta paylaşmak, kopyalamak ve yeniden dağıtmak, ayrıca materyali herhangi bir amaç için, hatta ticari olarak bile, projeye ve ortaklığa uygun şekilde atıfta bulunmanız ve herhangi bir değişiklik yapılıp yapılmadığını belirtmeniz koşuluyla uyarlamak, dönüştürmek ve üzerine inşa etmek konusunda özgürsünüz. Bunu makul bir şekilde yapabilirsiniz, ancak ortaklığın veya Avrupa Komisyonu'nun sizi veya kullanımınızı onayladığını ima edecek şekilde yapamazsınız. Başkalarının materyali sizin yaptığınız şekilde kullanmasını yasal olarak kısıtlayan yasal şartlar veya teknolojik önlemler uygulayamazsınız.

# İÇİNDEKİLER

1.	GİRİŞ	3

2.	AYAKKABI SÜREÇLERİNE YENİ ÇÖZÜMLERİN VE TEKNOLOJİLERİN ENTEGRE EDİLMESİ	4

3.	PROTOTİPLEME, KESMEDEN BİTİRMEYE KADAR YENİ TEKNOLOJİLER	7

3.1.	Prototipleme	7

3.2.	Prototipleme – Eklemeli İmalat	8

3.3.	Eklemeli İmalat	8

3.4.	Otomatik Kesim Makinaları – Yarı otomatik	9

3.5.	Otomatik Kesme Makinaları – Tam otomatik	10

3.6.	Otomatik Dikiş Makinaları	11

3.7.	Yeni saya işlemleri – Örme sayalar	11

3.8.	Kalıcı teknolojiler	12

3.9.	Montaj teknolojileri	13

KAYNAKLAR	15

# GİRİŞ

Yeni teknolojiler geliştirilmektedir ve bunların çoğu halihazırda ayakkabı üretim süreçlerinde kullanılmaktadır. Çeviklik ve üretkenlik ana hedeflerdir, aynı zamanda sürdürülebilirlik ve prototiplemeden pazarlama/satışa  kadar tüm ayakkabı üretim sürecinin kısaltılmasıdır. I4.0 ilkeleri, bilginin üretim teknolojileri ve süreçleriyle en iyi şekilde entegrasyonunu sağlamak için gereklidir.

Hala emek yoğun bir endüstri olmasına rağmen, üretim süreci teknolojilerinin gelişimi artmaktadır. Tasarım, prototiplemeden kesme, dikiş, montaj ve son işlemlere kadar yeni teknolojiler kullanılmaktadır. Emek ve operasyonel becerilere olan bağımlılığın azaltılması ve bununla birlikte üretim ile tüketicinin daha yakın olması bekleniyor. Yeni üretim teknolojileri çeviklik ve üretkenlik arar, bu da kısa teslim süreleri ve yüksek üretkenlik ile ürün çeşitliliği üretmek anlamına gelir.

Şekil 1. i4.0 şeması. Kaynak: PwC

i4.0'ı destekleyen ana sütunlar şunlardır:

- Fiziksel üretim bölümü ve hesaplamalı sanal alan gibi fiziksel ve sanal dünyaları birbirine bağlayan siber-fiziksel sistemler (CPS), otonom üretim süreçlerinin gerçek zamanlı yönetimine olanak tanır.

- Nesnelerin İnterneti (IoT), makineleri gömülü elektronikler, sensörler, aktüatörler ve ağ bağlantısıyla birbirine bağlayarak bu cihazların veri toplamasına ve değiş tokuş etmesine olanak tanır.

- Hizmetlerin İnterneti (IoS), şirketlerin hizmetlerini sanal showroomlar ve artırılmış gerçekliğe dayalı tasarım gibi ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere çevrimiçi olarak sunmalarına olanak tanır.

Günümüzde ayakkabı sektörü hemen hemen tüm dünyada teknolojik içerik açısından en gelişmiş sektörlerden biri olarak kabul edilebilir. Prototipleme, kesme, dikiş ve montajdan bu yana farklı alanlarda yeni teknolojiler ve süreçler geliştirilmekte ve kullanılmaktadır.

Otomatik kesim

Otomatik dikiş

Direkt enjeksiyon montajı

Şekil 2. Otomatik kesim, otomatik dikiş, direkt enjeksiyon montajı

# AYAKKABI SÜREÇLERİNE YENİ ÇÖZÜMLERİN VE TEKNOLOJİLERİN ENTEGRE EDİLMESİ

Dördüncü sanayi devrimi olarak görülen günümüzde, imalat sanayilerinin tam dijitalleşmesini destekleyen organizasyon ve üretim süreçlerini somutlaştırıyor. Cihazlar arasında olduğu kadar farklı fabrikalar, şirketler ve müşteriler arasında da gerçek zamanlı iletişim çok önemlidir.

i4.0 kavramlarının uygulanması "akıllı fabrikalar" ile sonuçlanacaktır.

Yeni ayakkabı üretim teknolojilerinin kullanılması ve diğer dijital sistemlerle entegrasyonu, "akıllı fabrikaların" uygulanmasıyla sonuçlanacaktır.

Ayakkabı endüstrisi için mevcut olan çoğu teknoloji aşağıdaki gruplara dahil edilebilir: Siber-fiziksel Sistemler, otomasyon ve robotik, Esnek üretim ve özelleştirme, Ayakkabı Sensörizasyonu, Sanal gerçeklik, 3D baskı ve dijital prototipleme, Ortak tasarım. IoT, Bulut bilişim.

Ayakkabı Sensörizasyonu

Esnek Üretim ve Özelleştirme

Siber-Fiziksel Sistemler, Otomasyon ve Robotik

3D baskı / prototipleme

Ortak tasarım

Sanal gerçeklik

Nesnelerin interneti

Sanal gerçeklik

Şekil 3. Cobot. Kaynak: CTCP

Yeni ayakkabı üretim teknolojileri artık diğer sistemlerle etkileşime girmeye hazır. Akıllı üretim veya geleneksel üretim süreçlerinin verimliliğini artırmak için ortaya çıkan, ileri teknolojilerin kullanılması, daha çevik ve üretken bir endüstriyel temel yaratıyor.

Şekil 4. Ayakkabı dikişi üretim tesisinin peyzajı. Kaynak: CTCP

I4.0 konseptlerinin kademeli olarak uygulanmasını desteklemek için modern ayakkabı üretim teknolojileri artık mevcut:

- Otonom üretim için makineler arası iletişim, gelişmiş robotların kullanımına izin verir;

- Güvenli ve üretken bir ortamda insan ve makineler arasında işbirliği için gelişmiş insan-makine arayüzü;

- Gerçek zamanlı verilere ve tahmine dayalı analize dayalı gelişmiş karar verme için toplanan büyük miktarda verinin analizi için veri madenciliği;

- Birbirine bağlı ve kontrollü üretim süreçlerine dayalı kurumsal kaynak planlaması (ERP) ve iş zekası;

- Her şeyin birbirine bağlı olduğu akıllı fabrikalar CPS, IoT ve bulut bilişim üzerinde desteklenir.

Şekil 5. i4.0 entegre sistemler. Kaynak: https://medium.com/@billsoftnet/industry-4-0-and-manufacturing-processes-856567fcb59

# PROTOTİPLEME, KESMEDEN BİTİRMEYE KADAR YENI TEKNOLOJİLER

## Prototipleme

Dijital prototipleme, birçok durumda fiziksel bir prototip üretme ihtiyacını ortadan kaldırarak, ilk prototiplerin hızlı ve uygulanabilir bir şekilde geliştirilmesine izin veren bir teknolojidir. Piyasada, daha sonra CAD 3D aracılığıyla ürünün endüstriyel gelişimine bağlantıya izin veren çeşitli çözümler vardır.

Şekil 6. Kaynak: https://www.mindtech.pt/images/solutions/viewer/mindCAD-viewer.jpg

## Prototipleme – Eklemeli İmalat

Eklemeli üretim veya 3D baskı, prototipleme için bileşenlerin geliştirilmesinde kullanılan yeni bir teknolojidir. 3D baskı teknolojisi ile önceden kalıplanmış tabanların prototiplerinin üretilmesi bu süreci hızlandırır ve ilk prototip kalıbın geliştirme ve üretim maliyetini ortadan kaldırır. Aslında, TPU gibi mevcut üretimde kullanılan malzemelerde taban üretmek mümkündür. Eklemeli üretim, örneğin ortopedik ayakkabılar için kalıcı ürün üretimi gibi diğer alanlarda da kullanılabilir.

Şekil 7. Ayakkabı tabanı yazdırmak. Kaynak: CTCP

## Eklemeli İmalat

Şekil 8. 3D baskı bir çift ayakkabı.

3D baskı teknolojisi ile yapılmış bir çift 3D baskılı ayakkabı almak zaten mümkün. Esas olarak 3D baskılı ayakkabı üretimine odaklanan birkaç marka var. Bu teknoloji, daha geleneksel ayakkabı malzemelerinin kullanımında sınırlamalara sahiptir, ancak farklı malzemelerin kullanımı, döngüsel ekonomi ilkelerinin kullanımındaki potansiyel avantajların yanı sıra, özelleştirilmiş ayakkabıların geliştirilmesine ve üretilmesine izin verir.

## Otomatik Kesim Makinaları – Yarı otomatik

Yarı otomatik işlemde, model parçalarının yerleştirilmesi, kesme makinesine yerleştirildikten sonra derinin üzerine sanal olarak gerçekleştirilir ve daha önce sayısallaştırılmasına gerek yoktur. Kesme makinesi daha sonra operatörün parçaları deri üzerine yansıtmasına ve en uygun bulduğu yerlere yerleştirmesine olanak tanır. Sonunda, makineye kesmesini emretmek yeterlidir.  Bu durumda, derinin en iyi şekilde kullanılması için operatörün deneyimi belirleyicidir. Şu anda, en çok kullanılan otomatik kesme makineleri, malzemeleri kesmek için farklı işlemlere sahiptir: bıçak veya su jeti ile.

Şekil 9. Otomatik Kesim Makinaları – Yarı otomatik proses

## Otomatik Kesme Makinaları – Otomatik

Tam otomatik işlemde, kesilecek tüm deriler taranır, yani konturu ve kusur türü bilgisayarda çoğaltılır, modelin parçaları otomatik olarak yerleştirilir ve daha sonra deriyi kesme makinesine koymak ve kesme işlemini başlatmak yeterlidir. Bu işlem, malzeme düzenli ve kusursuz ise, basitleştirilen diğer malzemelerle de kullanılabilir.

Şekil 10. Otomatik Kesme Makineleri – tam otomatik işlem

## Otomatik Dikiş Makinaları

Modern dikiş makineleri, tekrarlayan ve bir çift saya üretmek için gereken zamanın çoğunu içeren görevleri otomatik olarak gerçekleştirebilir. Otomatik dikiş makinesi kullanmanın bazı faydaları:

- Örneğin, bir işçi aynı anda iki dikiş ünitesini çalıştırabilir, bu da büyük bir emek tasarrufu sağlar;

- Üretimde dikiş işlemi sürekli uyum sağlar;

- Uzun süre kullanıldığında, geleneksel dikiş işlemleri zaman ve maliyetlerde önemli bir azalma sağlayabilir;

- Sabit ve düzgün bir şekilde sıkı dikişlerin oluşumu. Dikişte her zaman aynı mukavemeti ve aynı görünümü elde ederiz;

Şekil 11. Dikiş Makinaları

## Yeni saya işlemleri – Örme sayalar

Son yıllarda, yeni malzemelerin ve süreçlerin kullanılması, yeni ürünlerin geliştirilmesine ve üretilmesine izin verdi. Örme ayakkabılar spor ayakkabılarda kullanılmaya başlandı ve yavaş yavaş moda ayakkabılara aktarıldı. Teknoloji, saya üretmek için uyarlanmış dokuma tezgahı makinelerine dayanmaktadır. Bu şekilde, geleneksel üst dikiş işlemi azaltılabilir veya hatta ortadan kaldırılabilir.

Şekil 12. Örme teknolojisi

## Kalıcı teknolojiler

Yapıştırıcılı sistemde çift ömürlü işlem tekniği kullanılır. Son yıllarda daha esnek ve verimli makine süreçleri ile yeni teknolojiler geliştirilmiştir. Gelişmeler esas olarak yapıştırma sisteme adanmıştır. İki adımda yapılan kalıcı süreç, farklı süreler için programlanabilir, bu da dayanaklar değiştiğinde daha hızlı bir kurulum ve çalışanın becerilerinden daha az güvenilir olan kalıcı bir süreç sağlar.

Şekil 10. Dayanıklı makineler

## Montaj teknolojileri

Yapıştırıcının ve monta paylarının zımparalanması ve saya ve tabanın  yapıştırıcı bağlantısının mukavemeti üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Yeni teknolojiler, bu iki işlemi yapmak için CNC makinelerinin ve robotların kullanımını içerir. Bu tekniğin avantajı, uygun maliyetli ve homojen zımpara işlemi ve yapıştırıcı uygulaması ve yapıştırılacak malzemelerin yüzeyinde iyi bir ankraj sağlamasıdır. Konveyörlere dahil edildiğinde, robotların kullanılması bu süreci vasıflı işçilere ihtiyaç duymadan tamamen otomatik hale getirebilir. Yeterli üretim süreci ve üründe daha esnek, tekrarlanabilir ve üretken bir süreç elde edilebilir.

Şekil 11. Zımpara  ve yapıştırma

Direkt enjeksiyonda yenilik ve esneklik tanıtılmaktadır. Bu işlemde üst kısım, enjeksiyon makinesinin alüminyum ucuna giydirilir ve daha sonra TPR, PVC veya PU direkt enjeksiyona tabi tutulur. Son zamanlardaki yeni gelişmeler, farklı renk ve yoğunluklarda kullanım kapasitesi ve örme sayalarla iyi uyum sağlama kapasitesi ile bu sürece ek esneklik getirdi. Bu kombinasyon, ayakkabıların daha sermaye yoğun bir şekilde üretilmesine izin verir.

Şekil 12. Çok bölümlü enjeksiyon. Açık mavi daha dayanıklıdır, koyu mavi daha esnektir

Erimiş bir malzeme, normalde bir polimer, bir kalıbın boşluğuna zorlanır. Bu, malzemenin doğrudan kalıpta reaksiyona girmesine ve katılaşmasına neden olan yüksek hız ve basınç nedeniyle yönetilir. Ancak malzemeye bağlı olarak, enjeksiyon malzemesinin yüksek karıştırma hızı, daha iyi yapı ve daha iyi fiziksel özellikler ile sonuçlanır. Normalde, enjeksiyon işleminde karıştırma hızını kontrol eden vida yaklaşık 18000 rpm'de döner. Malzeme kalıpta katılaştığında istenilen şekli alır ve kalıptan çıkarılır.

Ayakkabı endüstrisinde, monte edilmiş ayakkabılara odaklanarak, genellikle "doğrudan kalıplama" işleminde kullanılır. Bununla birlikte, bitmiş ayakkabı sayaları ilk olarak son bir kalıba giydirilerek hazırlanır. Bu son kalıbı çevreleyen, dış taban için boşluklu başka bir iki parçalı kalıp, tam üst kısmı kapsıyor. Bu iki parçalı kalıp, dış tabanı oluşturan erimiş malzemenin itileceği bir enjeksiyon noktası içerir. Malzeme soğuduğunda üst kısma yapışarak güçlü bir bağ oluşturur. Robotlar sürece entegre edilebilir, bu da onu son derece üretken ve çalışanın becerilerine daha az bağımlı hale getirir. Spor ayakkabılarda, güvenlik ayakkabılarında yaygın olarak kullanılmaktadır, ancak aynı zamanda gündelik ayakkabılarda da her geçen gün daha fazla kullanılmaktadır.

Şekil 12. Direkt Enjeksiyon üretim hattı

# KAYNAKLAR

Skills4Smart TCLF projesi. (2021). Akıllı Tekstil, Giyim, Deri ve Ayakkabı Endüstrileri için Beceriler, 591986-EPP-1-2017-1-BE-EPPKA2-SSA-B. http://www.s4tclfblueprint.eu/'dan alındı

SciLED projesi. (2021). 21. yüzyılda ayakkabı. Rahat, sürdürülebilir ve moda odaklı ayakkabı ürünlerinin bilimsel olarak yönlendirilen tasarımı için yeni beceriler, 601137-EPP-1-2018-1-RO-EPPKA2-KA. https://sciled.eu/'dan alındı

Chen, X. ve Crawford, R. H. (2017). Tasarım Sürecinin Gözden Geçirilmesi: Yöntemler Tasarım Yaratıcılığını Nasıl Etkiler? ASME Tasarım Mühendisliği Teknik Konferansları Bildiriler Kitabında (s. V003T04A009). Amerikan Makine Mühendisleri Derneği.