ÇALIŞMA PAKETİ 3

"Döngüsel EKONOMİ İÇİN Ayakkabı Tasarımı" çalışma

Görev R3.3. MOOC İÇERİKLER

ÖĞRENME KAZANIMI ÜNİTE 4

AYAKKABI ÜRETİMİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİR UYGULAMALAR

Ders 4.3

Çevresel performansın iyileştirilmesi için mevcut yöntemler

GELİŞTİRİCİ ORTAK: CTCP

Yazarlar: Rui moreira, Rita Souto

Sorumluluk reddi

Bu proje, Avrupa Birliği Erasmus + Programı tarafından ortaklaşa finanse edilmiştir.

Bu yayında belirtilen bilgi ve görüşler yazar(lar)a aittir ve Avrupa Birliği'nin resmi görüşünü yansıtmak zorunda değildir. Ne Avrupa Birliği kurumları ve organları ne de onlar adına hareket eden herhangi bir kişi, burada yer alan bilgilerin kullanımından sorumlu tutulamaz.

Telif Hakkı © SHOEDES Konsorsiyumu, 2022-2025

Materyali herhangi bir ortamda veya formatta paylaşmak, kopyalamak ve yeniden dağıtmak, ayrıca materyali herhangi bir amaç için, hatta ticari olarak bile, projeye ve ortaklığa uygun şekilde atıfta bulunmanız ve herhangi bir değişiklik yapılıp yapılmadığını belirtmeniz koşuluyla uyarlamak, dönüştürmek ve üzerine inşa etmek konusunda özgürsünüz. Bunu makul bir şekilde yapabilirsiniz, ancak ortaklığın veya Avrupa Komisyonu'nun sizi veya kullanımınızı onayladığını ima edecek şekilde yapamazsınız. Başkalarının materyali sizin yaptığınız şekilde kullanmasını yasal olarak kısıtlayan yasal şartlar veya teknolojik önlemler uygulayamazsınız.

# İÇİNDEKİLER

1.	GİRİŞ	3

2.	AYAKKABI SÜREÇLERİNE YENİ ÇÖZÜMLERİN VE TEKNOLOJİLERİN ENTEGRE EDİLMESİ	4

3.	PROTOTİPLEME, KESMEDEN BİTİRMEYE KADAR YENİ TEKNOLOJİLER	7

3.1.	Prototipleme	7

3.2.	Prototipleme – Eklemeli İmalat	8

3.3.	Eklemeli İmalat	8

3.4.	Otomatik Kesim Makinaları – Yarı otomatik	9

3.5.	Otomatik Kesme Makinaları – Tam Otomatik	10

3.6.	Otomatik Dikiş Makinaları	11

3.7.	Yeni saya işlemleri – Örme sayalar	11

3.8.	Kalıcı teknolojiler	12

3.9.	Montaj teknolojileri	13

KAYNAKLAR	15

# GİRİŞ

Ayakkabı üretim sürecinin çevresel etkisini azaltmak, ayakkabı şirketinin ana hedeflerinden biri olmalıdır. Bu azalma, çevresel faydalar sağlayabileceği gibi aynı zamanda şirket için ekonomik değer de sağlayabilir. Daha sürdürülebilir bir ayakkabı süreci, daha az kaynak (enerji, malzeme, işçilik) kullanmak ve atıkları için ileri dönüşüm çözümleri sağlama kapasitesine sahip olarak atıkları azaltmak anlamına gelir. Şirketler adım adım çevresel performansını ölçmeli, iyileştirmek ve çevresel olarak daha sürdürülebilir bir şirket olmak için sistemler, teknolojiler ve yöntemler uygulamalıdır.

Daha az çevresel etkiye sahip bir üretim süreci, aşağıdakilerin çalışılması anlamına gelir:

- Daha az atıkla çevre dostu bir şekilde

- Çevre dostu malzemelerle

- Daha az kaynakla / kaynak tasarrufu sağlayan süreçler

Bu, sürdürülebilir üretim sırasında, çevre dostu malzemelerle (biyolojik olarak parçalanabilen veya geri dönüştürülmüş / geri dönüştürülebilir malzemeler gibi), daha az kaynakla (operasyonlar, işçilik, malzemeler, enerji açısından) çevre dostu bir şekilde ayakkabı üretmeye izin veren yöntemlerin kullanıldığı anlamına gelir.

Şekil 1. Daha az çevresel etkiye yol açan üretim faktörleri. Kaynak: CTCP

İyileştirilmiş bir çevresel üretim sürecini karşılamak için nelere dikkat edilmelidir?

Çevresel performansı iyileştirmek için şunları göz önünde bulundurmak önemlidir:

- Enerji tüketimi;

- Su tüketiminin azaltılması;

- Geri dönüştürülmüş malzeme kullanımı;

- Su kirliliğinin sınırlandırılması;

- Sera gazı emisyonlarının azaltılması;

- Sağlığa ve çevreye zararlı maddelerin kullanımaması

- Yüksek verimli üretim süreçleri (yalın süreçler)

Bu hususlar bir çevre yönetim sistemi kapsamında ele alınır, ancak aynı zamanda bir şirketin sürdürülebilirlik stratejisinin bir parçası olarak tanımlanabilir ve geliştirilebilir.

# Çevresel performansın ÖLÇÜLMESİ

Gösterge tabloları, temel performans göstergelerinin görsel bir analizine izin verir. Hedeflerden sapmaları ve çevresel performans üzerinde daha yüksek etkiye sahip iyileştirme alanlarını belirlemek için yararlı bir destektir. Gösterge tabloları, farklı Temel Performans göstergelerinin analizini entegre etmek ve yoğunlaştırmak ve hedeflerden sapmaların nedenlerini belirlemek için de yararlı olabilir.

Şekil 2. Çevresel Sürdürülebilirlik KPI Panosu.  Kaynak: CTCP

# Çevresel performans nasıl GELİŞTİRİLİR?

Başlamanın bir yolu, ISO 14001 standardına uygun bir çevre yönetim sistemi uygulamaktır. ISO 14001, üretim süreçleri boyunca çevresel performansın iyileştirilmesi ile ilgili uluslararası bir standarttır. Üretim sürecindeki çevresel risklerin tanımlanması, çevresel performansın ölçülmesi, temel süreç göstergelerinin seçilmesi, iyileştirme hedeflerinin ve ilgili eylemlerin tanımlanması ile başlar.

Şekil 3. ISO 14001 boyutları. Kaynak: https://www.mindtech.pt/images/solutions/viewer/mindCAD-viewer.jpg

Ayakkabı üretim süreci, genellikle emek yoğun bir sürece entegre edilmiş birçok malzeme ve bileşen ile karmaşıktır. Bu nedenle planlama önemlidir ve daha yüksek üretkenlik elde etmek için ayakkabının çalışmasında sonuç olarak iyi bir hat dengelemesi gereklidir. Verimlilikte dengeyi bulmak için, hat dengeleme işleminin kullanılması çok gereklidir. Daha iyi üretkenlik için her işlem döngüsündeki etkin süre, uygun dengeli hat çalışması hesaplanmalıdır. Aşağıdaki faktörler ayakkabı üretiminde verimliliği ve aynı zamanda çevresel performansını etkiler:

- Ürün kategorisi stili ile doğru planlama.

- Değişen stil ile doğru malzeme seçimi ve kullanımı.

- Üretim gereksinimini karşılamak için hedeflenen süre ile insan gücü kullanımı.

- Makinelerin doğru kullanımı.

- Ürün fiyatı yardımcı programını aşmak için.

- Yeterli bilgi akışına sahip yönetim organizasyonu

Şekil 4. Ayakkabıda verimliliği etkileyen faktörler. Kaynak: Textilelearner.blogspot

Ayakkabı üretim süreci, Küresel Organik Tekstil Standardı (GOTS) veya Deri Çalışma Grubu (LWG) gibi üçüncü taraf sertifikasyon standartlarını karşılayan malzemeleri aramak  ve ayakkabı sektörü için bir yol haritası oluşturan Tehlikeli Kimyasalların Sıfır Deşarjı (ZDHC) gibi programlarda diğer şirketlerle işbirliği  yapmak kimyasal etkiyi azaltabilir.

Şekil 5. GOTS; TKSD (TKSD)

Yenilenebilir enerji kullanımı, fosil kaynakların ve sera gazı emisyonlarının azaltılmasında önemli bir faktördür. Ayakkabı üretimi düşük yoğunluklu bir enerji tüketicisi olduğundan, fotovoltaik güneş panellerinin kullanımı ayakkabı şirketleri için yaygın bir seçenektir. Bu teknoloji ile yenilenebilir enerjinin ortalama yüzde 30'unu kullanmak ve bu şekilde çevresel performansı iyileştirmek mümkün. Bu yatırım, altyapı değişiklikleri, LED'lerin kullanımı ve daha az tüketen üretim ekipmanları için kademeli değişim gibi enerji verimliliğini artırmaya yönelik eylemlerle tamamlanmalıdır.

Şekil 6. Fotovoltaik güneş panelleri

## Yalın ve Yeşil

"Sürdürülebilirlik" açısından devrim niteliğinde olabilecek, mevcut süreçlere odaklanmayı ve atıkları ortadan kaldırmayı hedefleyen bazı yeni üretim yöntemleri var. Bu yaklaşıma bir metodoloji olarak Yalın ve Yeşil diyebiliriz,

Bazen pratik, çözüm odaklı bir yaklaşım ve sağlam bir bilgi birikimi, en yeni yüksek teknolojili makinelerle çalışmaktan daha önemlidir.

"Tam zamanında", üretimi "çekme" sistemine ve müşterinin teslimat gereksinimlerine göre organize etmek anlamına gelir. Üretim lotları, sipariş edilen teslimat miktarlarına ve mevcut siparişlere göre küçük birimlere bölünür.

Toyota Üretim Sistemi, aşırı yükü, tutarsızlığı ve israfı ortadan kaldırarak katma değerli zaman ile boşta kalma süresi arasındaki oranı en üst düzeye çıkarır.

Prensip, iş parçalarının elde tutulduğu anda mümkün olduğunca fazla değer katmak ve kusurlardan ve uygun olmayan ayakkabılardan kaçınmaktır.

Bu yalın araçlar, enerji, malzeme ve özellikle işçilik gibi her türlü israfa karşı savaşmaya odaklanmıştır.

YALIN VE YEŞİL

"Sürdürülebilirlik" açısından devrim niteliğinde olabilecek yeni üretim yöntemleri, mevcut süreçlere odaklanmayı ve atıkları ortadan kaldırmayı hedefliyor.

Şekil 7. Sürdürülebilir bir üretim süreci elde etmek ve sürdürmek için yöntemler

## Çevresel performansı iyileştirme yöntemleri

Ayakkabı üretiminde malzeme israfının büyük bir kısmı deri ve diğer malzemelerin kesim işlemleri sırasında ortaya çıkmaktadır. Küçük, kullanılamaz malzeme parçaları genellikle çevre üzerinde olumsuz etki yaratarak doğrudan çöplüklerde bitirilir. Ek olarak, üretim için malzeme stoğu artık gerekli olmadığında fazla atık malzeme oluşturulur. Örneğin, ihtiyaçların yanlış hesaplanması veya başka sebeplerden dolayı fazla satın alınan deriler, firmanın minimum miktarda satın almak zorunda kaldığı malzemeler ve kullanılamaz durumda olan malzemelerin stoklanmasına neden olan diğer durumlar.

Sürecin verimliliği, ihtiyaçların doğru hesaplanmasını, hassas stok yönetimini, malzemelerin yeterli şekilde satın alınmasını ve kesilmesini içerir. Bu sürecin iyi yönetilmesi büyük miktarlarda atığı önleyebilir ve ayakkabı üretim sürecinin çevresel performansını iyileştirebilir.

Şekil 8. Ayakkabı endüstrisinden kaynaklanan atıklar.

# ÜRETİM boyunca çevresel performansı İYİLEŞTİRME YÖNTEMLERİ

Kaynakları verimli bir şekilde korumak, ürün konsepti / ürün geliştirme ile başlar. Tasarım sürecinin kendisi, fiziksel numune sayısını en aza indirecek şekilde organize edilmelidir. Sanal prototiplemeye izin veren modern CAD sistemleri, kaynaklardan tasarruf etmek ve pazara sunma süresini hızlandırmak için çok yardımcı olur.

Şekil 9. Ayakkabı kalıbı yapımı.  Kaynak: CTCP

Sanal prototiplemeye izin veren modern CAD sistemleri, kaynakları korumak ve pazara sunma süresini hızlandırmak için çok yardımcı olur.

Ayakkabı tasarımlarının gerçekçi 3D CAD görüntüleri, ürün yelpazesi oluşturma sürecini önemli ölçüde hızlandırabilir ve nihayet ürün yelpazesinin bir parçası olmayacak ayakkabı modellerini geliştirmek ve prototiplemek için çok fazla çaba ve kaynak tasarrufu yapılmaz. Bu şekilde tasarım sürecinde daha az çevresel etkiye sahip malzemeler ve geri dönüştürülmüş malzemelerin entegrasyonunu seçebilir.

Yeni ürünler tasarlamak için 3 boyutlu yazılımların kullanılması, prototip sayısının azaltılmasına, malzeme, enerji ve iş gücü kullanımının azaltılmasına, bir fikirden ilk ayakkabı seçimine, bir koleksiyonun tanımlanmasına kadar daha hızlı süreç sağlanmasına olanak tanır.

## Model  yapımı

Şekil 10. Ayakkabı yuvalama.  Kaynak: CTCP

Çoğu CAD sistemi, kalıp oluşturma sürecindeki ilk atığı hemen hesaplayabilir. Deri, taban ve astar malzemelerinin birim fiyatlarının yanı sıra ilk atık yüzdesi de biliniyorsa, küresel atığı tahmin etmek ve öngörülen atık miktarını azaltmak için kalıp yapımında değişiklikler yapmak için şu anda harekete geçmek mümkündür. Bu değişiklikler, aralarındaki bağlantı parçasındaki parçaların formatı üzerinde yapılabilir.

İyi eğitimli bir ekip, malzeme kullanım yüzdesini artırabilir ve bu sayede israfı azaltabilir ve bu süreç sistematik olarak uygulanırsa bol miktarda para tasarrufu sağlayabilir.

## Kesim

En önemli özelliği, kesilecek parçaların konumlandırılmasının / iç içe geçmesinin, son kesim düzeni bulunana kadar birkaç kez değiştirilebilmesidir. Operatör, deri üzerindeki kesme düzeninden memnun kalana kadar kesimin kendisi başlamaz. Bu, geleneksel kesimde mümkün değildir ve kesilecek malzemenin en iyi şekilde kullanılmasına izin verebilir.

Şekil 11. Otomatik ayakkabı kesme sistemi.  Kaynak: CTCP

Otomatik makineler kullanılarak yapılan kesim işlemi, bıçak üretimine ihtiyaç duymadan kaynakların daha verimli kullanılmasını sağlar. CAD sistemi, kesilecek parçaların geometrik verilerini CAM kesim tablasına iletir, malzeme kesim tablasının çalışma alanına yerleştirilir ve parçalar malzeme üzerine yansıtılır. Parçalar masaüstü ve fare kullanılarak yerleştirilir ve bitmiş parçaların sayısı ve kesilecek kalan parça sayısı otomatik olarak görüntülenir ve fazlalıkların kesilmesi önlenir.

Çoğu CAM sistemi, parçaların aynı anda markalanmasına, numaralandırılmasına ve delinmesine izin verir.

## Dikime hazırlı

En önemli özelliği, kesilecek parçaların konumlandırılmasının / iç içe geçmesinin birkaç kez değiştirilebilmesidir.

Bazı ön dikiş işlemlerinde, bu durumlarda enerji ve işgücü kaynaklarındaki çevresel etkilerini azaltmak için benimsenebilecek basit prosedürler vardır. Bu, yarma, tıraşlama ve ütüleme gibi işlemler için geçerlidir. Etkilerini azaltmanın en iyi yolu, bu işlemlere ihtiyaç duymayan malzemelerin (tümüne veya bir kısmına) kullanılarak bu işlemleri gerçekleştirme ihtiyacını ortadan kaldırmaktır. Ayakkabı üretim süreci bu işlemleri içeriyorsa, çevresel etkilerini şu şekilde azaltmak mümkündür:

Bölme:

- Makineyi genel ayar tavsiyelerine göre ayarlayın

- Parametreleri haftada en az bir kez kontrol edin

- Yağlama keçesini yağlayın

- Hem üst hem de alt taşlama taşlarının eşit şekilde aşındığını kontrol edin

- Bıçağı ve bileme taşlarını her zaman aynı anda değiştirin

- Yarma/inceltme  işlemi gerektirmeyen malzeme satın alın

Gökyüzü:

- Yarma/ inceltme  türünü ve genişliğini belirtin

- Baskı ayağı ve besleme silindiri tipini seçin

- Genel ayarları, mesafeleri, sabit baskı kuvvetini kontrol edin

- Bir parça atık malzeme kullanarak denemedeki tüm ayarlamaları onaylayın

- Yarma/ inceltmeye  ihtiyaç duymayan malzemeler satın alın

Ütü:

- Ütüleme parametreleri kontrol edilmelidir

- İş parçası üzerindeki sıcaklık özel bir sensör ile ölçülmelidir.

- İş sonucunun kalitesi ancak parametrelere uyulduğu takdirde tatmin edici olacaktır,

- Aşırı ısınma, yetersiz ısıtma veya düşük basınç, yeniden çalışmalara veya reddetmelere neden olur

- Ya da ütü gerektirmeyen malzemeler satın alın

## Dikiş

Dikiş, genellikle manuel işlemleri ve dikiş makineleriyle yapılan işlemleri içerir. Dikiş süresini azaltmaya yönelik bir yaklaşım, değer katan ve iş akışının mantıksal düzenini koruyan operasyonlara odaklanmaktır. Bu durumda, hangisinin en iyi işlem sırası olduğunu analiz etmek için önceden bir yöntem çalışması yapmak önemlidir.

Diğer bir çözüm ise otomatik dikiş makineleri kullanmaktır. Bu makinelerin kullanımı, aletlerin (gabaritlerin dikilmesi) ve dikiş işinin programlanmasının daha önce incelenmesi anlamına gelir.

Daha iyi bir çözüm, dikiş kullanımını en aza indirmek, tasarımda kusursuz bir süreç stratejisi uygulamak olabilir.

Şekil 12. Otomatik dikiş makinesi.  Kaynak: CTCP

## Dikiş - yöntemler ve zaman çalışmaları

Dikkate alınması gereken bir diğer önemli nokta da işyeri organizasyonudur. Bu, tüm üretim süreçleri için önemlidir, ancak geleneksel Ayakkabı üretiminde iş içeriğinin yüzde 40 ila 50'sini temsil edebilen dikiş süreçleri için daha da önemlidir.

Devam eden işin parçaları, her bir iş istasyonuna, onları almayı ve tekrar yerine koymayı kolaylaştıracak şekilde ulaşmalıdır.

Aletler veya yardımcı malzemeler kolayca tanımlanabilecek ve kullanılabilecek şekilde yerleştirilmelidir.

Standart çalışma masalarının genellikle tutucular (malzemeler, aletler veya temizlik maddeleri için), uzantılar, yüzeyler, raflar, destekler, bel atma torbaları vb. eklenerek geliştirilmesi gerekir.

Her bir kişiyi ideal bir şekilde destekleyen ayarlanabilir sandalyeler, performans ve çalışma sonucu açısından temiz iş yerleri ile hemen hemen aynı öneme sahiptir.

Şekil 13. ctcp188-guia21-métodos-e-tempos.pdf

## Dikiş – manuel işlemler

Yapıştırma, dikiş bölümünde en sık yapılan manuel işlemlerden biridir. Çoğu zaman, tehlikeli kimyasal maddelerin kullanımını gerektiren ve katma değeri düşük ek işlemlere ihtiyaç duyan solvent bazlı yapıştırıcılar kullanılır. Bunun yanı sıra, solvent bazlı yapıştırıcıların kullanılması, terbiye bölümünde temizlenmesi gereken tutkal kirlerine neden olur.

Ancak başka seçenekler de var. Bu işlemin çevresel etkisini azaltmak için şirket, yöntemleri iyileştirerek ve operatörleri yapıştırıcı olmadan doğrudan dikiş yapmaları için eğiterek yapıştırma işlemlerinin kullanımını azaltmalıdır. Bu işlem, yalnızca doğrudan dikişin mümkün olmadığı işlemlerde kendinden yapışkanlı bantların veya su bazlı yapıştırıcıların kullanılması gibi diğer yapıştırma işlemlerinin kullanılmasıyla tamamlanmalıdır.

Şekil 13. Ayakkabı parçalarının yapıştırılması.  Kaynak: CTCP

## Montaj işlemleri

Montaj bölümünde, saya, kalıba monte edilir. Ayakkabı modelinin yapım türüne bağlı olarak, üst montaj yapılana kadar bir dizi farklı işlem vardır. Yapı türünün seçimi önemlidir, çünkü üretilen her bir çift ayakkabı tarafından kaynakların (enerji, işçilik, malzeme) az ya da çok kullanımını belirler.

Yapıştırma/ düz monta en yaygın yapı türüdür. Ancak diğer yapılar artık strobel ve direkt enjeksiyon gibi ilgi görmekte. Bu yapılar, minimum montaj işlemleriyle ayakkabı üretimine izin verir.

Şekil 14. Ayakkabı enjeksiyon işlemi.  Kaynak: CTCP

Montaj işlemlerinde bazı öneri ve tavsiyeler daha verimli bir prosese izin verir, daha az kalite ve atıkla daha verimli bir çalışma ile çevresel performansı iyileştirir:

- Ayarlanması gereken parametrelerin bir listesini oluşturun ve bunların her model için nasıl ayarlanacağının kaydını tutun ve gerekirse ince ayar yapın

- Her model ve/veya malzeme için kesin çalışma talimatları sağlayın

- Uygun uzun ömürlü makine veya program seçimi

- Yapıştırıcı uygulama yöntemi seçimi

- Talimatlara göre zamanı, basıncı, sıcaklığı vb. ayarlayın

- Makineyi ve çalışma yerini temiz tutun ve küçük önleyici bakım çalışmaları yapın

- Mümkün olduğunda, Kalite öz kontrolü için poke-yoke araçlarını kullanın.

Şekil 15. Kaba.  Kaynak: CTCP

Monta payı ve yapıştırıcıların  zımpara işlemesi ve uygulanması, yapıştırıcı bağlantısının mukavemeti üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Yeni teknolojiler, bu iki işlemi yapmak için CNC makinelerinin ve robotların kullanımını içerir. Çevresel performans açısından CNC teknolojileri bir fark yaratabilir. Bu işlemlerin tekrarlanabilirliği, bu işlemlerin yürütülmesinde uygunsuzlukları önler, bu da daha az kusur anlamına gelir. Daha iyi bir çevresel performansa sahip olmanın temel kuralı, atıklardan ve kalitesiz ürünlerden kaçınmaktır. Ek olarak, yapışma işlemlerinde CNC makinelerinin kullanılması, kullanılan kaynaklar üzerinde etkisi olan daha az yapıştırıcı kullanımı, organik uçucu bileşik emisyonları ve üretim sürecinin sonunda daha az atık kullanılması anlamına gelir.

Şekil 16. Zımpara yapma ve yapıştırıcı sürme ve yapıştırma Kaynak: CTCP

## 5SS

Üretim süreci boyunca, süreçteki araç, malzeme ve işlerin yeterli organizasyonuna sahip olmak önemlidir. 5Ss, israfı ortadan kaldırarak, akışı iyileştirerek ve süreç mantıksızlığını azaltarak verimliliği artırmak amacıyla çalışma alanını ve iş akışını organize etmenin ve yönetmenin bir felsefesi ve yoludur. İşletmenin araçlara, ekipmanlara, malzemelere ve bilgilere kolay erişim için optimize edilmesini sağlamak için işyeri organizasyonunda 5 adım anlamına gelir. Aşağıdaki 5 basit adımı kullanır:

İşyerini sıralayın, Araçların, malzemelerin  , depolamanın vb. yerlerini ve sınırlarını ayarlayın. Parlatıcı – Kırılan şeyleri tamir edin, ekipmanı boyayın, temizleyin ve çalışma alanını yüksek bir standarda getirin.  Herkesin takip edebileceği yeni çalışma yöntemlerini  standart hale getirin. 5S sisteminin herkes tarafından sürdürülmesini sağlamak için liderlik desteğini ve hesap verebilirliği kullanmaya devam edin.

Şekil 17. 5Ss şeması.  Kaynak: CTCP

# KAYNAKLAR

Skills4Smart TCLF projesi. (2021). Akıllı Tekstil, Giyim, Deri ve Ayakkabı Endüstrileri için Beceriler, 591986-EPP-1-2017-1-BE-EPPKA2-SSA-B. http://www.s4tclfblueprint.eu/'dan alındı

SciLED projesi. (2021). 21. yüzyılda ayakkabı. Rahat, sürdürülebilir ve moda odaklı ayakkabı ürünlerinin bilimsel olarak yönlendirilen tasarımı için yeni beceriler, 601137-EPP-1-2018-1-RO-EPPKA2-KA. https://sciled.eu/'dan alındı

Guia do Empresário N21: Métodos e Tempos https://www.ctcp.pt/detalhe-publicacao/guia-do-empresario-n21-metodos-e-tempos/675.html

Guia do Empresário N13 - Organização da Produção https://www.ctcp.pt/detalhe-publicacao/guia-do-empresario-n13-organizacao-da-producao/205.html

Guia do Empresário N8 - Produção Lean, https://www.ctcp.pt/detalhe-publicacao/guia-do-empresario-n8-producao-lean/192.html