ÇALIŞMA PAKETİ 3

"DÖNGÜSEL EKONOMİ FOR AYAKKABI TASARIMI" KONULU MOOC

GÖREV R3.3. KONULU MOOC İÇİN İÇERİK

ÖĞRENME KAZANIMI ÜNİTE 6

Atık yönetimi STRATEJİLERİ - Ayakkabı sektöründe en İYİ uygulamalar

Ders 6.3

Ayakkabı endüstrisinde tehlikeli atıkların yönetimi

GELİŞTİRİCİ ORTAK: CRETHIDEV

Yazar:............................

Sorumluluk reddi

Bu proje, Avrupa Birliği Erasmus + Programı tarafından ortaklaşa finanse edilmiştir.

Bu yayında belirtilen bilgi ve görüşler yazar(lar)a aittir ve Avrupa Birliği'nin resmi görüşünü yansıtmak zorunda değildir. Ne Avrupa Birliği kurumları ve organları ne de onlar adına hareket eden herhangi bir kişi, burada yer alan bilgilerin kullanımından sorumlu tutulamaz.

Telif Hakkı © SHOEDES Konsorsiyumu, 2022-2025

Materyali herhangi bir ortamda veya formatta paylaşmak, kopyalamak ve yeniden dağıtmak, ayrıca materyali herhangi bir amaç için, hatta ticari olarak bile, projeye ve ortaklığa uygun şekilde atıfta bulunmanız ve herhangi bir değişiklik yapılıp yapılmadığını belirtmeniz koşuluyla uyarlamak, dönüştürmek ve üzerine inşa etmek konusunda özgürsünüz. Bunu makul bir şekilde yapabilirsiniz, ancak ortaklığın veya Avrupa Komisyonu'nun sizi veya kullanımınızı onayladığını ima edecek şekilde yapamazsınız. Başkalarının materyali sizin yaptığınız şekilde kullanmasını yasal olarak kısıtlayan yasal şartlar veya teknolojik önlemler uygulayamazsınız.

İÇİNDEKİLER

2.	GİRİŞ	3

3.	ATIK TEHLİKELİ MADDELERİN YÖNETİMİ	3

2.1	 Kimlik	3

2.2	 Sınıflandırma	5

2.3	 Atık minimizasyonu	7

2.4	 Depolama ve Ayrıştırma	9

2.5	 Etiketleme ve Dokümantasyon	12

2.6	 Çalışan Eğitimi	16

2.7	 Atık Taşımacılığı	17

2.8	 Arıtma ve Geri Dönüşüm	19

2.9	 Yönetmeliklere uygunluk	22

KAYNAKLAR	25

# GİRİŞ

Ayakkabı endüstrisinde tehlikeli atıkların yönetimi, çevresel sürdürülebilirliği ve yönetmeliklere uyumu sağlamak için çok önemlidir. Ayakkabı üretimi, kimyasallar, çözücüler ve diğer malzemeler dahil olmak üzere tehlikeli atık üretebilecek çeşitli süreçleri içerir.

Endüstriyel katı atıkların olası kategorileri içinde, özellikle ayakkabı üretim atıklarının oluşumu, hem niteliksel hem de niceliksel açıdan önemli bir atık akışı olarak algılanmaktadır. Deriler, sentetik ve doğal kauçuklar, kumaşlar ve selüloz bazlı ve ahşap malzemeler dahil olmak üzere çeşitli malzeme türleri, ayakkabı imalatında yaygın olarak kullanılan temel bileşenleri oluşturur (Staikos ve diğerleri, 2006, Staikos ve Rahimifard, 2007a). Sonuç olarak, çeşitli çevresel kaygılar, ilgili üretim atıklarının yönetimi ile bağlantılıdır.

# ATIK TEHLİKELİ MADDELERİN YÖNETİMİ

Ayakkabı endüstrisinde tehlikeli atıkların yönetimi için bazı önemli adımlar ve hususlar şunlardır:

## 2.1		Kimlik

Ayakkabı endüstrisi, hammadde üretiminden bitmiş ayakkabı imalatına kadar çeşitli süreçleri içerir. Bu süreçler boyunca, çeşitli tehlikeli maddeler yaygın olarak kullanılmaktadır. Belirli tehlikeli maddelerin ayakkabı türüne, üretim süreçlerine ve kullanılan malzemelere bağlı olarak değişebileceğini unutmamak önemlidir. Ayakkabı endüstrisinde yaygın olarak bulunan bazı genel tehlikeli madde kategorileri şunlardır:

Kimyasal Yapıştırıcılar:

Solvent bazlı yapıştırıcılar genellikle insan sağlığı ve çevre için tehlikeli olabilecek uçucu organik bileşikler (VOC'ler) içerir.

Çözücü:

Ayakkabı endüstrisinde temizlik, yağ giderme ve yapıştırıcı uygulamaları için çeşitli çözücüler kullanılmaktadır. Örnekler arasında toluen, aseton ve etil asetat bulunur.

Bitirme Maddeleri:

Boyalar, kaplamalar ve su yalıtım maddeleri gibi bitirme işleminde kullanılan kimyasallar tehlikeli maddeler içerebilir.

Deri İşleme Kimyasalları:

Ayakkabılarda yaygın bir malzeme olan deri, tehlikeli olabilecek krom tuzları gibi kimyasalların kullanıldığı tabaklama işlemleri de dahil olmak üzere çeşitli kimyasal işlemlerden geçer.

Kauçuk İşleme Kimyasalları:

Vulkanize edici maddeler ve hızlandırıcılar gibi kauçuğun işlenmesinde kullanılan kimyasallar sağlık ve çevresel riskler oluşturabilir.

Metalik Bileşikler:

Bazı ayakkabı bileşenleri, uygun şekilde kullanılmadığı takdirde tehlikeli olabilecek krom veya kurşun gibi metalik bileşikler içerebilir.

Plastikleştiriciler:

Plastikleştiriciler, esneklik kazandırmak için belirli malzemelerde kullanılır. Yaygın olarak plastikleştirici olarak kullanılan ftalatlar tehlikeli olabilir ve düzenleyici incelemeye tabi tutulmuştur.

Biyositler ve Antimikrobiyal Ajanlar:

Ayakkabılar, mantar ve bakterilerin büyümesini önlemek için antimikrobiyal ajanlar veya biyositler içerebilir. Bu maddelerin çevresel etkileri olabilir.

Siyanürler:

Siyanürler, dekoratif kaplamalar için galvanik kaplama gibi belirli işlemlerde kullanılabilir ve uygun şekilde yönetilmezlerse tehlikelidirler.

Ağır metaller:

Tokalar veya süslemeler gibi bazı bileşenler, toksik olabilen kadmiyum veya kurşun gibi ağır metaller içerebilir.

Tekstil Kimyasalları:

Ayakkabılardaki tekstil bileşenleri, bazıları tehlikeli olabilen alev geciktiriciler, su iticiler ve renklendiriciler gibi kimyasallarla işlenebilir.

Poliüretan Köpükler:

Bazı ayakkabılar, üretim sürecinde izosiyanat içerebilen poliüretan köpükler içerir. İzosiyanatlar solunum yolu tahriş edici olabilir ve dikkatli kullanım gerektirir.

Tanımlama: Yapıştırıcılar, çözücüler, boyalar ve terbiye maddeleri gibi üretim süreçlerinde kullanılan tehlikeli malzemeleri tanımlayın.

Şekil 1: Atıkların tanımlanması. https://www.bestyetexpresstrucking.com/hazardous-materials-on-the-highway/

Ayakkabı üreticilerinin, potansiyel sağlık ve çevresel etkileri göz önünde bulundurarak kullandıkları malzeme ve süreçler hakkında kapsamlı değerlendirmeler yapmaları çok önemlidir. Tehlikeli maddelerin taşınması, bertarafı ve raporlanmasına ilişkin düzenlemelere ve endüstri standartlarına uyum, çalışanların güvenliğini sağlamak ve ayakkabı endüstrisinin çevresel ayak izini azaltmak için çok önemlidir. Ek olarak, alternatif malzemelerin ve daha temiz üretim süreçlerinin benimsenmesi, sektörde daha sürdürülebilir ve çevre dostu bir yaklaşıma katkıda bulunabilir.

## 2.2		Sınıflandırma

Ayakkabı endüstrisindeki tehlikeli maddelerin sınıflandırılması, yerel ve uluslararası düzenlemelere uyum için çok önemlidir. Küresel olarak çeşitli düzenleyici çerçeveler mevcuttur ve sınıflandırmalar bölgeler arasında farklılık gösterebilir. Aşağıda, ortak düzenleyici sistemlere dayalı genel sınıflandırmalar yer almaktadır:

Yerel ve Uluslararası Sınıflandırmalar:

Küresel Uyumlaştırılmış Sistem (GHS): GHS , kimyasalların sınıflandırılmasını ve etiketlenmesini standartlaştıran uluslararası bir sistemdir. Tehlikeli maddeler aşağıdaki gibi kategorilere ayrılır:

Fiziksel tehlikeler (örn. yanıcı, patlayıcı)

Sağlık tehlikeleri (ör. kanserojen, toksik)

Çevresel tehlikeler

Çevre Koruma Ajansı (EPA):

EPA, tehlikeli maddelerin çevresel etkilerini düzenler. Malzemeleri Kaynak Koruma ve Geri Kazanım Yasası (RCRA) kapsamında tehlikeli atık olarak sınıflandırabilir.

Avrupa Birliği (AB) Düzenlemeleri:

Sınıflandırma, Etiketleme ve Paketleme (CLP) Yönetmeliği:

Avrupa Birliği'ndeki CLP Tüzüğü, GHS ile uyumludur ve maddeleri ve karışımları tehlikelerine göre sınıflandırır.

REACH Tüzüğü:

Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması (REACH) Tüzüğü, kimyasalların üretimini ve kullanımını ele almaktadır. Maddelerin içsel özelliklerine göre sınıflandırılmasını içerir.

Tehlikeli Atık Yönetmelikleri:

Basel Konvansiyonu:

Basel Konvansiyonu, tehlikeli atıkların sınır ötesi hareketlerini ve bertarafını düzenlemektedir. Tehlikeli atık oluşumunu en aza indirmeyi ve çevreye duyarlı yönetimi teşvik etmeyi amaçlar.

Yerel Atık Düzenlemeleri:

Ülkelerin, tehlikeli atıkların bertarafı ve yönetimini düzenleyen özel düzenlemeleri vardır. Bunlar, uygun etiketleme, depolama ve imha yöntemleri için gereksinimleri içerebilir.

Sınıflandırma: Oluşturdukları tehlike seviyesini belirlemek için bu malzemeleri yerel ve uluslararası düzenlemelere göre sınıflandırın.

Şekil 2: Atık sınıflandırması. Kaynak: https://mlienvironmental.com/blog/classes-of-hazardous-materials/

Ayakkabı Sektörü için Öneriler:

Üretim süreçlerinde kullanılan kimyasalların ve malzemelerin kapsamlı bir değerlendirmesini yapın.

Kimyasalların taşınması, depolanması ve bertarafı ile ilgili yerel ve uluslararası düzenlemelere uygunluğu sağlayın.

Çalışanlara kullanılan malzemelerin tehlikeleri ve uygun kullanım prosedürleri konusunda uygun eğitim sağlayın.

Güvenlik bilgi formları (SDS) dahil olmak üzere uygun etiketleme ve dokümantasyon uygulamalarını uygulayın.

Düzenlemelerdeki güncellemeler hakkında bilgi sahibi olun ve uygulamaları buna göre ayarlayın.

Ayakkabı üreticilerinin bölgelerindeki belirli düzenlemeler konusunda güncel kalmaları ve ürün yaşam döngüsü boyunca tehlikeli maddelerin uyumluluğunu ve güvenli bir şekilde kullanılmasını sağlamak için düzenleyici kurumlarla yakın bir şekilde çalışmaları çok önemlidir.

## 2.3		Atık minimizasyonu

Ayakkabı endüstrisinde atıkların en aza indirilmesi, sürdürülebilir üretimin kritik bir yönüdür. Şirketler, etkili atık azaltma stratejileri uygulayarak çevresel etkiyi azaltabilir, üretim maliyetlerini düşürebilir ve genel sürdürülebilirliği artırabilir.

Ayakkabı endüstrisinde atıkların en aza indirilmesi, sürdürülebilir üretimin kritik bir yönüdür. Şirketler, etkili atık azaltma stratejileri uygulayarak çevresel etkiyi azaltabilir, üretim maliyetlerini düşürebilir ve genel sürdürülebilirliği artırabilir.

Şekil 3: Atık minimizasyonu. Kaynak: https://www.unsustainablemagazine.com/global-shoe-waste/

Sürdürülebilirlik için Malzeme Verimliliği ve Tasarım:

Kesme İşlemlerini Optimize Edin: Ayakkabı bileşenlerinin üretimi sırasında malzeme israfını en aza indirmek için hassas kesme teknolojileri ve teknikleri uygulayın.

Desen Optimizasyonu: Malzeme kullanımını en üst düzeye çıkarmak ve kesintileri azaltmak için ayakkabı kalıpları tasarlayın.

Yalın Üretim Prensipleri:

Üretimi Kolaylaştırın: Gereksiz adımları ortadan kaldırmak, fazla envanteri azaltmak ve genel üretim verimliliğini artırmak için yalın üretim ilkelerini benimseyin.

Kaizen Uygulamaları: Atık kaynaklarını gerçek zamanlı olarak belirlemek ve ele almak için Kaizen uygulamaları aracılığıyla sürekli iyileştirmeyi teşvik edin.

Kapalı Döngü Sistemler ve Geri Dönüşüm:

Geri Dönüşüm Girişimleri: Ayakkabı üretiminde kullanılan kauçuk, deri ve plastik gibi malzemeleri geri dönüştürmek için geri dönüşüm tesisleriyle ortaklıklar kurun.

Kapalı Döngü Sistemler: Üretimin bir aşamasındaki atık malzemelerin bir diğeri için girdi haline geldiği kapalı döngü sistemler için fırsatları keşfedin.

Verimli Envanter Yönetimi:

Tam Zamanında (JIT) Envanter: Fazla hammadde envanterini en aza indirmek ve malzeme eskimesinden kaynaklanan atık riskini azaltmak için JIT ilkelerini uygulayın.

Tedarikçi İşbirliği: Verimli envanter yönetimi sağlamak ve fazla siparişi önlemek için tedarikçilerle yakın çalışın.

Ürün Geri Alma Programları:

Kullanım Ömrü Sonu Hususları: Kullanım ömrü sonu hususlarıyla ayakkabılar tasarlayın ve kullanılmış ayakkabıları yenileme, geri dönüşüm veya bağış için toplamak için geri alma programları oluşturun.

Enerji Verimliliği:

Enerji Denetimleri: Üretim süreçlerinde enerji tüketimini azaltma fırsatlarını belirlemek için düzenli enerji denetimleri yapın.

Yenilenebilir Enerji Kaynakları: Üretim tesislerine güç sağlamak için yenilenebilir enerji kaynaklarına geçiş.

Ambalaj Optimizasyonu:

Minimalist Paketleme: Ürün korumasından ödün vermeden malzeme kullanımını azaltmak için ürün ambalajını optimize edin.

Sürdürülebilir Ambalaj: Geri dönüştürülebilir veya biyolojik olarak parçalanabilen çevre dostu ambalaj malzemeleri seçin.

Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (LCA):

LCA Analizi: Ürün yaşam döngüsü boyunca çevresel etkileri belirlemek ve atık azaltma stratejilerine ilişkin kararları bilgilendirmek için bir yaşam döngüsü değerlendirmesi yapın.

Paydaşlarla İşbirliği:

Tedarikçi Katılımı: Sürdürülebilir uygulamaları teşvik etmek ve ambalaj atıklarını azaltmak için malzeme tedarikçileriyle işbirliği yapın.

Tüketici Eğitimi: Tüketicileri, seçimlerinin çevresel etkileri ve ayakkabı ürünlerinin sorumlu bir şekilde imha edilmesinin ve geri dönüştürülmesinin önemi konusunda eğitin.

Ayakkabı üreticileri, bu atık azaltma uygulamalarını operasyonlarına entegre ederek, operasyonel verimliliği artırırken ve maliyetleri düşürürken daha sürdürülebilir bir sektöre katkıda bulunabilirler. Atık azaltma stratejilerinin sürekli izlenmesi, değerlendirilmesi ve uyarlanması, ayakkabı sektöründe atıkların en aza indirilmesinde uzun vadeli başarının anahtarıdır.

## 2.4		Depolama ve Ayrıştırma

Ayakkabı endüstrisinde tehlikeli maddelerin depolanması ve ayrılması, güvenlik, düzenlemelere uyum ve çevresel sorumluluğun kritik yönleridir. Tehlikeli maddelerin uygun şekilde ele alınması, çalışanların refahını sağlar, çevresel etkiyi en aza indirir ve şirketlerin yerel ve uluslararası düzenlemelere uymasına yardımcı olur. Ayakkabı endüstrisinde tehlikeli maddelerin depolanması ve ayrılması için yönergeler şunlardır:

Ayakkabı  endüstrisinde tehlikeli maddelerin depolanması ve ayrılması, güvenlik, düzenlemelere uyum ve çevresel sorumluluğun kritik yönleridir. Tehlikeli maddelerin uygun şekilde ele alınması, çalışanların refahını sağlar, çevresel etkiyi en aza indirir ve şirketlerin yerel ve uluslararası düzenlemelere uymasına yardımcı olur.

Şekil 4: Ayrıştırma ve depolama, https://www.denios-us.com/shop/hazardous-material-storage/

Depolama Yönergeleri:

Belirlenmiş Depolama Alanları:

Tehlikeli maddeler için açıkça belirlenmiş depolama alanları oluşturun. Bu alanlar iyi havalandırılmalı, güvenli olmalı ve uygun muhafaza önlemleri ile donatılmalıdır.

Uyumsuz Malzemelerden Ayrılma:

Kimyasal reaksiyonları önlemek için tehlikeli maddeleri uyumluluklarına göre ayırın. Örneğin asitler bazlardan ayrı olarak depolanmalı, yanıcı maddeler ise oksitleyicilerden uzak tutulmalıdır.

Uygun havalandırma:

Duman veya buhar birikmesini önlemek için depolama alanlarının yeterli havalandırmaya sahip olduğundan emin olun. Gerekirse havalandırma sistemlerini kurun.

Sıcaklık kontrolü:

Reaksiyonları veya bozulmayı önlemek için tehlikeli maddeleri uygun sıcaklıklarda saklayın. Malzeme güvenlik bilgi formlarında (MSDS) veya güvenlik bilgi formlarında (SDS) belirtilen depolama gereksinimlerine uyun.

Işık Kontrolü:

Bazı malzemeler ışığa duyarlıdır. Işığa duyarlı tehlikeli maddeleri opak kaplarda veya doğrudan güneş ışığından korunan alanlarda saklayın.

Etiketleme:

Tüm kapları tehlikeli maddenin adı, ilgili tehlikeler ve diğer ilgili bilgilerle net bir şekilde etiketleyin. Bu, hızlı tanımlamayı ve güvenli kullanımı kolaylaştırır.

Uygun Raflar ve Raflar:

Tehlikeli maddeleri güvenli bir şekilde düzenlemek ve depolamak için uygun raf ve raf sistemleri kullanın. Rafların sağlam olduğundan ve depolanan malzemelerin ağırlığını kaldırabileceğinden emin olun.

İkincil Muhafaza:

Dökülmeleri ve sızıntıları kontrol altına almak için demetler veya tepsiler gibi ikincil muhafaza önlemleri uygulayın. Bu, tehlikeli maddelerin çevreye salınmasını önler.

Acil Durum Ekipmanları:

Dökülme kitleri, yangın söndürücüler ve ilk yardım malzemeleri gibi acil durum ekipmanlarını depolama alanlarının içinde veya yakınında kolayca erişilebilir durumda bulundurun.

Kısıtlı Erişim:

Tehlikeli madde depolama alanlarına erişimi yalnızca yetkili personel ile sınırlayın. Yetkisiz girişi önlemek için kontrol önlemleri uygulayın.

Ayrım Yönergeleri:

Kimyasal uyumluluk:

Reaksiyonları önlemek için tehlikeli maddeleri kimyasal uyumluluklarına göre gruplandırın. Yaygın ayrışma kategorileri arasında asitler, bazlar, oksitleyiciler, yanıcı maddeler ve toksik maddeler bulunur.

Depolama Sınıfları:

Malzemeleri yanıcılar, aşındırıcılar ve toksikler gibi depolama sınıflarına göre ayırın. Bu, çapraz kontaminasyonu önlemeye yardımcı olur ve etkili acil durum müdahalesini kolaylaştırır.

Ayrı Yanıcı Maddeler:

Yanıcı sıvıları onaylı yanıcı saklama dolaplarında veya uygun havalandırmaya sahip odalarda saklayın. Yanıcı maddeleri ısı kaynaklarından ve tutuşma noktalarından uzak tutun.

Uyumsuz Malzemeleri İzole Edin:

Birbiriyle uyumlu olmayan malzemeleri belirleyin ve birbirlerinden uzakta depolandıklarından emin olun. Yaygın örnekler, reaksiyonları önlemek için asitlerin bazlardan uzakta depolanmasını içerir.

Renk Kodlaması:

Farklı tehlikeli madde türlerini görsel olarak ayırt etmek için bir renk kodlama sistemi uygulayın. Bu, hızlı tanımlamaya ve uygun ayrıma yardımcı olur.

Depolama koşullarına göre ayırma:

Malzemeleri ayırırken saklama koşullarını göz önünde bulundurun. Örneğin, soğutma gerektiren malzemeleri, ortam sıcaklığı gerektiren alanlardan ayrı alanlarda saklayın.

Düzenli Denetimler:

Ayırma ve depolama uygulamalarının sürdürüldüğünden emin olmak için depolama alanlarını düzenli olarak denetleyin. Herhangi bir sorunu derhal ele alın.

Eğitim ve Bilinçlendirme:

Çalışanlara ayrıştırmanın önemi, güvenli depolama uygulamaları ve acil durum müdahale prosedürleri konusunda eğitim verin.

Belge:

Depolanan tehlikeli maddelerin, miktarlarının ve konumlarının doğru kayıtlarını tutun. Bu belge, mevzuata uygunluk ve acil durum müdahalesi için gereklidir.

Acil Durum Müdahale Planı:

Dökülmeler, sızıntılar veya tehlikeli maddelerle ilgili diğer olaylarla başa çıkma prosedürlerini içeren bir acil durum müdahale planı geliştirin ve iletin.

Ayakkabı endüstrisi, bu depolama ve ayırma yönergelerine bağlı kalarak daha güvenli bir çalışma ortamı yaratabilir, kaza riskini azaltabilir ve tehlikeli madde yönetimi ile ilgili yasal gerekliliklere uygunluğu sağlayabilir. Düzenli eğitim, sürekli izleme ve sürekli iyileştirme çabaları, kapsamlı bir tehlikeli madde yönetimi programının temel bileşenleridir.

## 2.5		Etiketleme ve Dokümantasyon

Ayakkabı endüstrisindeki tehlikeli maddelerin etiketlenmesi ve belgelenmesi, mevzuata uygunluk, işyeri güvenliği ve çevresel sorumluluğun çok önemli yönleridir. Doğru etiketleme ve belgeler, çalışanların, acil durum müdahale ekiplerinin ve düzenleyici makamların tehlikeli maddeleri güvenli bir şekilde işlemek için gerekli bilgilere sahip olmasını sağlamaya yardımcı olur. Ayakkabı endüstrisindeki tehlikeli maddelerin etiketlenmesi ve belgelenmesi için yönergeler şunlardır:

Ayakkabı endüstrisindeki tehlikeli maddelerin etiketlenmesi ve belgelenmesi, mevzuata uygunluk, işyeri güvenliği ve çevresel sorumluluğun çok önemli yönleridir. Doğru etiketleme ve belgeler, çalışanların, acil durum müdahale ekiplerinin ve düzenleyici makamların tehlikeli maddeleri güvenli bir şekilde işlemek için gerekli bilgilere sahip olmasını sağlamaya yardımcı olur.

Şekil 5:  https://www.carlroth.com/com/en/hazardous-substance-symbols/ghs-hazardous-substances-labels-product-range/p/aty6.1

Etiketleme Yönergeleri / Etiketleme Gereklilikleri:

Tehlikeli maddelerin etiketlenmesi ile ilgili yerel ve uluslararası düzenlemelere uyun. Küresel Uyumlaştırılmış Sistem (GHS) gibi düzenlemeler, etiketleme için standartlaştırılmış kriterler sağlar.

Etiketlerdeki Bilgiler: Tehlikeli malzeme etiketlerine aşağıdakiler gibi temel bilgileri ekleyin:

- Ürün veya kimyasal adı

- Tehlike piktogramları (GHS'ye göre)

- İşaret sözcükleri (ör. "Tehlike" veya "Uyarı")

- Tehlike ifadeleri ve önlem ifadeleri

- Üretici veya tedarikçi bilgileri

- Okunabilirlik ve Dayanıklılık:

Etiketlerin net, okunaklı ve dayanıklı olduğundan emin olun. Etiketler, normal saklama ve taşıma koşulları altında bozulmadan kalmalıdır.

Renk Kodlaması: Tehlikenin türünü görsel olarak belirtmek için etiketler için bir renk kodlama sistemi uygulayın. Örneğin, yanıcı için kırmızı, reaktif için sarı vb.

Etiket Yerleştirme: Tehlikeli madde kaplarının veya paketlerinin üzerine etiketleri belirgin bir şekilde yapıştırın. Etiketlerin kolayca görünür ve erişilebilir olduğundan emin olun.

İkincil Kaplar: Tehlikeli maddeleri ikincil kaplara aktarıyorsanız, karışıklığı önlemek için ikincil kap üzerinde uygun etiketlemeyi koruyun.

Çalışan Eğitimi: Çalışanları tehlike etiketlerini nasıl okuyacakları ve yorumlayacakları konusunda eğitin. Etiketteki her bir öğenin önemini anladıklarından emin olun.

Çok Dilli Etiketler: Varsa, farklı bir iş gücünü barındırmak için çok dilli etiketler kullanın. Çalışanların dil yeterliliklerinden bağımsız olarak tehlike bilgilerini anlayabilmelerini sağlayın.

Dokümantasyon Yönergeleri:

Güvenlik Bilgi Formları (SDS): Ayakkabı endüstrisinde kullanılan tüm tehlikeli maddeler için güncel SDS'yi koruyun. SDS, her bir madde için özellikler, tehlikeler ve güvenli kullanım prosedürleri hakkında ayrıntılı bilgi sağlar.

SDS Erişilebilirliği: Tehlikeli maddelere maruz kalabilecek çalışanlar için SDS'yi kolayca erişilebilir tutun. Elektronik veya basılı kopyaları belirlenen alanlarda saklayın.

Acil Durum Müdahale Bilgileri: Dökülme, sızıntı veya maruz kalma olayları durumunda gerçekleştirilecek önlemleri belirterek belgelere acil durum müdahale bilgilerini ekleyin.

Kayıt Tutma: Miktarlar, konumlar ve satın alma tarihleri dahil olmak üzere tehlikeli maddelerin yerinde doğru kayıtlarını tutun. Bu kayıtlar, mevzuata uygunluk ve acil durum müdahale planlaması için gereklidir.

Tedarikçi Belgeleri: Analiz sertifikaları, malzeme spesifikasyonları ve ek güvenlik bilgileri dahil olmak üzere malzeme tedarikçileri tarafından sağlanan belgeleri edinin ve saklayın.

Envanter Takibi:

Tehlikeli maddelerin hareketini ve kullanımını izlemek için bir envanter izleme sistemi uygulayın. Envanterdeki değişiklikleri yansıtmak için kayıtları düzenli olarak güncelleyin.

Mevzuata Uygunluk: Tehlikeli maddelerle ilgili düzenlemelerdeki değişiklikler hakkında bilgi sahibi olun ve uyumluluğu sağlamak için belgeleri buna göre güncelleyin.

Çalışan Eğitim Kayıtları: Eğitim tarihi, kapsanan konular ve eğitilen kişilerin adları dahil olmak üzere tehlikeli maddelerle ilgili çalışan eğitiminin kayıtlarını tutun.

Atık Bertaraf Belgeleri:

Bertaraf yöntemi, tarih ve kullanılan bertaraf tesisi hakkında bilgiler de dahil olmak üzere tehlikeli atık malzemelerin bertarafını belgeleyin.

Denetim ve İnceleme:

Doğruluğu ve eksiksizliği sağlamak için belgelerin düzenli denetimlerini gerçekleştirin. Bilgileri gerektiği gibi gözden geçirin ve güncelleştirin.

Entegre Sistemler:

Etiketleme ve dokümantasyon uygulamalarını, çevre yönetimi için ISO 14001 veya iş sağlığı ve güvenliği için OHSAS 18001/ISO 45001 gibi genel yönetim sistemleriyle entegre edin.

Sürekli Gelişim:

Etiketleme ve dokümantasyon uygulamalarını düzenli olarak değerlendirerek sürekli iyileştirme için süreçler oluşturun. Prosedürleri geliştirmek için geri bildirimleri ve öğrenilen dersleri kullanın.

Ayakkabı endüstrisi, bu etiketleme ve belgeleme yönergelerini izleyerek daha güvenli bir iş yeri sağlayabilir, acil durum müdahale çabalarını kolaylaştırabilir ve tehlikeli maddelerin taşınması ve iletişimi ile ilgili yasal gerekliliklere uyabilir. Düzenli eğitim ve bilinçlendirme programları, çalışanların kullandıkları malzemelerle ilgili tehlikeler hakkında iyi bilgi sahibi olmalarını sağlamanın ayrılmaz bir parçasıdır.

## 2.6		Çalışan Eğitimi

Tehlikeli maddeler için uygun taşıma, depolama ve bertaraf prosedürleri konusunda çalışanlara eğitim verin.

Olası kazaları veya dökülmeleri ele almak için güvenlik protokollerini ve acil durum müdahale planlarını uygulayın.

Tehlikeli maddelerin uygun şekilde taşınması, depolanması ve bertarafı konusunda etkili eğitim geliştirmek ve sunmak, ayakkabı endüstrisindeki çalışanların güvenliğini sağlamak için çok önemlidir. İşte ayakkabı endüstrisindeki çalışanlar için kapsamlı bir eğitim taslağı:

Tehlikeli maddeler için uygun taşıma, depolama ve bertaraf prosedürleri konusunda çalışanlara eğitim verin.

Olası kazaları veya dökülmeleri ele almak için güvenlik protokollerini ve acil durum müdahale planlarını uygulayın.

Şekil 6: https://www.trihazsolutions.com/training-your-hazardous-waste-personnel-Mutlaka Alınmalı/

Eğitim Programı İçeriği:

- Tehlikeli Maddelere Genel Bakış

- Yerel ve uluslararası düzenlemelere genel bakış (örneğin, OSHA, GHS)

- Yasal gerekliliklere uyumun önemi

- Tehlike Tanımlama ve Etiketleme

- Tehlike iletişim işaretlerini ve etiketlerini anlama

- Küresel Uyumlaştırılmış Sistem (GHS)

- Güvenli Kullanım Uygulamaları

- Kişisel Koruyucu Donanım (KKD)

- Taşıma Prosedürleri:

- Depolama Yönergeleri

- Ayrışma Uygulamaları

- Atık Yönetimi ve Bertarafı

- Acil Müdahale

- Sürdürülebilir Uygulamalar

## 2.7		Atık Taşımacılığı

Ayakkabı endüstrisinde atık taşımacılığı, çeşitli türdeki atık malzemelerin üretim tesislerinden bertaraf veya geri dönüşüm alanlarına taşınmasını içerir. Yönetmeliklere uyumu sağlamak, çevreyi korumak ve genel sürdürülebilirliğe katkıda bulunmak için uygun atık taşıma uygulamaları çok önemlidir.

Ayakkabı endüstrisinde atık taşımacılığı , çeşitli türdeki atık malzemelerin üretim tesislerinden bertaraf veya geri dönüşüm alanlarına taşınmasını içerir. Yönetmeliklere uyumu sağlamak, çevreyi korumak ve genel sürdürülebilirliğe katkıda bulunmak için uygun atık taşıma uygulamaları çok önemlidir.

Şekil 7: https://www.hoban.co.uk/

Ayakkabı endüstrisinde atık taşımacılığı için göz önünde bulundurulması gereken önemli hususlar şunlardır:

1. Atık Karakterizasyonu:

Atık Türlerinin Tanımlanması: Ayakkabı endüstrisinde üretilen kauçuk artıkları, deri artıkları ve ambalaj malzemeleri gibi farklı atık türlerini net bir şekilde kategorize edin ve karakterize edin.

2. Paketleme ve Konteynerleştirme:

Güvenli Paketleme: Nakliye sırasında dökülmeleri veya sızıntıları önlemek için atıkları güvenli bir şekilde paketleyin.

Konteyner Seçimi: Taşınan atığın türüne uygun ve taşıma yönetmeliklerine uygun konteynerler kullanın.

3. Etiketleme ve Dokümantasyon:

Tehlikeli Maddeler Etiketleme: Atık konteynerlerini, atık türü ve ilgili tehlikeler hakkında bilgiler de dahil olmak üzere uygun tehlikeli madde etiketleriyle net bir şekilde etiketleyin.

Taşıma Manifestoları: Düzenleyici makamlar tarafından istenen gerekli taşıma manifestolarını ve belgelerini hazırlayın ve dahil edin.

4. Ulaşım Modları:

Taşıma Modu Seçimi: Atığın hacmine, türüne ve varış noktasına göre taşıma yöntemlerini seçin. Seçenekler arasında kamyonlar, özel atık taşıyıcıları veya üçüncü taraf atık yönetimi hizmetleri bulunur.

Yönetmeliklere Uygunluk: Tüm taşımacılık faaliyetlerinin, tehlikeli ve tehlikesiz atıkların taşınmasını düzenleyen yerel, ulusal ve uluslararası düzenlemelere uygun olduğundan emin olun.

5. Taşıma ve Yükleme:

Uygun Taşıma Prosedürleri: Kaza veya dökülme riskini en aza indirmek için atık taşımacılığında yer alan personeli uygun taşıma prosedürleri konusunda eğitin.

Yükleme Uygulamaları: Nakliye sırasında kaymayı önlemek için atık konteynerlerini güvenli bir şekilde yükleyin. Stabiliteyi korumak için eşit ağırlık dağılımı sağlayın.

6. Dokümantasyon ve Kayıt Tutma:

Dokümantasyon Doğruluğu: Manifestolar ve gerekli izinler dahil olmak üzere tüm nakliye belgelerinin doğruluğunu iki kez kontrol edin ve emin olun.

Kayıt Tutma: Tarihler, miktarlar ve varış yerleri dahil olmak üzere atık taşıma faaliyetlerinin ayrıntılı kayıtlarını tutun.

7. Acil Durum Müdahale Planlaması:

Acil Durum Kitleri: Ulaşım araçlarını, dökülme temizleme malzemeleri, kişisel koruyucu ekipman ve ilk yardım malzemeleri içeren acil müdahale kitleri ile donatın.

Eğitim: Nakliye sırasında dökülme, kaza veya diğer olaylarda acil müdahale prosedürleri hakkında nakliye personeline eğitim verin.

8. Atık Yönetimi Sağlayıcıları ile İşbirliği:

Ortaklıklar: Ayakkabı endüstrisinden belirli atık türlerini işleme konusunda deneyimli atık yönetimi sağlayıcıları ve taşıyıcılarla işbirliği yapın.

İletişim: Atık taşıma faaliyetlerinde sorunsuz koordinasyonu sağlamak için atık yönetimi ortaklarıyla açık iletişimi sürdürün.

9. Sürdürülebilir Ulaşım Uygulamaları:

Rota Optimizasyonu: Yakıt tüketimini, emisyonları ve genel çevresel etkiyi azaltmak için ulaşım rotalarını optimize edin.

Alternatif Yakıtlar: Atık taşımacılığının karbon ayak izini en aza indirmek için alternatif yakıtların veya çevre dostu ulaşım seçeneklerinin kullanımını keşfedin.

10. Sürekli İyileştirme:

Düzenli Denetimler: İyileştirme alanlarını belirlemek ve sürekli uyumluluğu sağlamak için atık taşıma süreçlerinde düzenli denetimler yapın.

Geri Bildirim Mekanizması: Sürekli iyileştirme için atık taşımacılığında yer alan personelden girdi almak için bir geri bildirim mekanizması oluşturun.

11. Topluluk Katılımı:

Toplum Bilinci: Atık taşıma faaliyetleri hakkında onları bilgilendirmek, endişeleri gidermek ve sorumlu atık yönetimine bağlılık göstermek için yerel topluluklarla etkileşim kurun.

Ayakkabı endüstrisindeki etkili atık taşıma uygulamaları, genel çevresel sürdürülebilirliğe ve mevzuata uygunluğa katkıda bulunur. Düzenli eğitim, en iyi uygulamalara bağlılık ve sürekli iyileştirme çabaları, güvenli ve verimli bir atık taşıma sürecini sürdürmek için çok önemlidir.

## 2.8		Arıtma ve Geri Dönüşüm

Tehlikeli maddelerin işlenmesi ve geri dönüştürülmesi, çevresel etkiyi en aza indirmede, kaynakları korumada ve sürdürülebilir uygulamaları teşvik etmede çok önemli bir rol oynamaktadır. Çeşitli malzeme ve kimyasalların kullanıldığı ayakkabı endüstrisinde, uygun arıtma ve geri dönüşüm yöntemleri, genel çevresel ayak izinin azaltılmasına yardımcı olur.

Tehlikeli  maddelerin işlenmesi ve geri dönüştürülmesi, çevresel etkiyi en aza indirmede, kaynakları korumada ve sürdürülebilir uygulamaları teşvik etmede çok önemli bir rol oynamaktadır. Çeşitli malzeme ve kimyasalların kullanıldığı ayakkabı endüstrisinde, uygun arıtma ve geri dönüşüm yöntemleri, genel çevresel ayak izinin azaltılmasına yardımcı olur.

Şekil 8: https://www.britannica.com/technology/hazardous-waste-management/Treatment-storage-and-disposal

Tehlikeli maddelerin işlenmesi ve geri dönüştürülmesi için önemli hususlar şunlardır:

1. Atık Karakterizasyonu:

Atıkları Tanımlayın ve Kategorilere Ayırın: Kimyasallar, çözücüler ve üretim süreçlerinden kaynaklanan atıklar dahil olmak üzere ayakkabı endüstrisinde üretilen farklı tehlikeli madde türlerini belirlemek için kapsamlı bir değerlendirme yapın.

2. Tehlikeli Maddelerin Ayrılması:

Malzemeleri Kaynakta Ayırın: Tehlikeli maddeleri özelliklerine göre ayırmak için bir ayırma sistemi uygulayın, bu da hedefe yönelik arıtma ve geri dönüşüme olanak tanır.

3. Kimyasal Arıtma:

Nötralizasyon: Tehlikeli maddeleri nötralize etmek için uygun kimyasal işlemler kullanın, bu da onları daha az zararlı hale getirir.

Kimyasal Geri Kazanım: Üretim sürecinde yeniden kullanım için atık akışlarından değerli kimyasalların geri kazanılmasına yönelik teknolojileri keşfedin.

4. Fizik Tedavi Yöntemleri:

Filtrasyon ve Ayırma: Sıvılardan ve gazlardan kirleticileri uzaklaştırmak için filtreleme ve ayırma teknikleri kullanın.

Santrifüjleme: Malzemeleri yoğunluğa göre ayırmak için santrifüjleme kullanın ve değerli bileşenlerin geri kazanılmasını kolaylaştırın.

5. Biyolojik Arıtma:

Biyoremediasyon: Tehlikeli maddeleri bozunmak veya daha az zararlı formlara dönüştürmek için biyoremediasyon gibi biyolojik arıtma yöntemlerini düşünün.

Kompostlama: Organik atık malzemeleri işlemek için bir yöntem olarak kompostlamayı keşfedin.

6. Yakma:

Yüksek Sıcaklıkta Yakma: Hacimlerini azaltmak ve toksinleri ortadan kaldırmak için belirli tehlikeli maddeleri kontrollü ortamlarda yüksek sıcaklıklarda yakın.

Enerji Geri Kazanımı: Yakılan malzemelerden ısı veya elektriği geri kazanmak için atıktan enerjiye dönüştürme teknolojilerini uygulayın.

7. Malzemelerin Geri Dönüşümü:

Kauçuk ve Plastik Geri Dönüşümü: Ayakkabı üretiminde kullanılan kauçuk ve plastikler için geri dönüşüm yöntemlerini keşfedin.

Metal Geri Kazanımı: Ayakkabılarda kullanılan metal bileşenler gibi atık malzemelerden metalleri geri dönüşüm işlemleriyle geri kazanın.

Tekstil Geri Dönüşümü: Üretim sürecinde ortaya çıkan tekstil atıkları için geri dönüşüm seçeneklerini araştırın.

8. Kapalı Döngü Sistemler:

Döngüsel Ekonomi Uygulamaları: Malzemelerin geri dönüştürüldüğü ve üretim sürecine yeniden dahil edildiği Kapalı Döngü sistemleri kurarak döngüsel ekonomi ilkelerini benimseyin.

9. Atıktan Enerjiye (WtE):

Enerji Geri Kazanımı: Geri dönüştürülemeyen atıkları ısıya, elektriğe veya yakıta dönüştüren Atıktan Enerjiye teknolojilerini düşünün.

Çevresel Etki: Enerji geri kazanımını emisyon azaltımı ile dengeleyerek WTE seçeneklerinin çevresel etkisini ve fizibilitesini değerlendirin.

10. Değerli Bileşenlerin Geri Kazanımı:

Değerli Eşyaların Çıkarılması: Değerli metaller veya kimyasallar gibi değerli bileşenleri atık malzemelerden çıkarma yöntemlerini araştırın.

11. Yönetmeliklere Uygunluk:

Çevresel Düzenlemeler: Arıtma ve geri dönüşüm uygulamalarının yerel, ulusal ve uluslararası çevre düzenlemelerine uygun olduğundan emin olun.

İzin: Tehlikeli atık arıtma tesisleri ve geri dönüşüm işlemleri için gerekli izinleri alın.

12. Sürekli İzleme ve İyileştirme:

Performans İzleme: Düzenli değerlendirmeler yoluyla arıtma ve geri dönüşüm süreçlerinin etkinliğini sürekli olarak izleyin.

Yenilik: Tehlikeli madde işleme ve geri dönüşümündeki teknolojik gelişmeleri ve yenilikçi çözümleri takip edin.

13. Halka Erişim ve İletişim:

Şeffaflık: Çalışanlar, yerel topluluklar ve tüketiciler dahil olmak üzere paydaşlarla şirketin tehlikeli madde işleme ve geri dönüşüm çabaları hakkında şeffaf bir şekilde iletişim kurun.

14. Endüstri Ortaklarıyla İşbirliği:

Endüstri İşbirliği: En iyi uygulamaları paylaşmak ve sürdürülebilir atık yönetiminde ortak çabaları teşvik etmek için endüstri ortakları, atık yönetimi şirketleri ve araştırma kurumlarıyla işbirliği yapın.

Ayakkabı endüstrisindeki tehlikeli maddeler için etkili arıtma ve geri dönüşüm uygulamalarının uygulanması, kapsamlı ve entegre bir yaklaşım gerektirir. Şirketler, bu hususları bir araya getirerek daha sürdürülebilir ve çevre dostu bir üretim sürecine katkıda bulunabilirler. Düzenli izleme, yönetmeliklere uyum ve sürekli iyileştirme taahhüdü, başarılı bir tehlikeli atık yönetimi stratejisinin temel bileşenleridir.

## 2.9		Yönetmeliklere uygunluk

Teknolojik gelişmelere ve yönetmeliklerdeki değişikliklere dayalı olarak atık yönetimi uygulamalarını periyodik olarak gözden geçirmek ve güncellemek.

Ayakkabı üretim sürecinde verimliliği artırmak, atık oluşumunu azaltmak ve sürdürülebilirliği artırmak için fırsatlar arayın.

Ayakkabı endüstrisi, tehlikeli atık yönetimine kapsamlı bir yaklaşım benimseyerek, yasal gerekliliklere uyumu sağlarken çevrenin korunmasına ve sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunabilir.

Teknolojik gelişmelere ve yönetmeliklerdeki değişikliklere dayalı olarak atık yönetimi uygulamalarını periyodik olarak gözden geçirmek ve güncellemek .

Ayakkabı üretim sürecinde verimliliği artırmak, atık oluşumunu azaltmak ve sürdürülebilirliği artırmak için fırsatlar arayın.

Şekil 9: https://www.compliancequest.com/environmental-compliance/

Ayakkabı endüstrisindeki atık yönetimi düzenlemeleri ülkeden ülkeye değişiklik göstermekle birlikte, genel olarak ayakkabı üretimi ve bertarafının çevresel etkisini en aza indirmeyi amaçlamaktadır. Ayakkabı endüstrisindeki bazı yaygın atık yönetimi uygulamaları ve düzenlemeleri şunlardır:

Tehlikeli Madde Yönetimi: Ayakkabı üretimi, yapıştırıcılar, boyalar ve çözücüler dahil olmak üzere çeşitli kimyasalların kullanımını içerir. Atık yönetimi düzenlemeleri, toprağın, suyun ve havanın kirlenmesini önlemek için bu tehlikeli maddelerin uygun şekilde işlenmesini, depolanmasını ve bertaraf edilmesini gerektirir. Üreticiler, bu maddelerin depolanması, etiketlenmesi ve taşınması için özel yönergelere uymalıdır.

Atık Azaltma ve Geri Dönüşüm: Birçok ülkenin atık azaltma hedefleri vardır ve ayakkabı üreticilerini sürdürülebilir uygulamaları benimseyerek atık oluşumunu en aza indirmeye teşvik eder. Bu, ayakkabı üretiminde geri dönüştürülmüş malzemelerin kullanımını teşvik etmeyi, hurda malzemeler için geri dönüşüm programlarının uygulanmasını ve ambalaj atıklarını azaltmanın yollarını keşfetmeyi içerir.

Ürün Sorumluluğu: Ürün sorumluluğu, ayakkabı üreticilerinin, ürünlerinin imhası da dahil olmak üzere tüm yaşam döngüsü boyunca sorumluluğunu ifade eder. Bazı düzenlemeler, ayakkabı şirketlerinin, tüketicilerin eski ayakkabılarını uygun geri dönüşüm veya imha için iade edebilecekleri geri alma programları geliştirmesini ve uygulamasını gerektirir. Bu, ayakkabıların çöplüklere gitmesini önlemeye yardımcı olur ve kaynakların geri kazanılmasını teşvik eder.

Genişletilmiş Üretici Sorumluluğu (EPR): EPR, ayakkabı üreticilerinin ürünlerinin yaşam döngüleri boyunca çevresel etkileri konusunda sorumluluk aldıkları bir politika yaklaşımıdır. Genellikle ayakkabıların toplanmasını, geri dönüştürülmesini ve güvenli bir şekilde imha edilmesini yönetmek için finansal ve lojistik yükümlülükleri içerir. EPR düzenlemeleri, üreticileri daha kolay geri dönüştürülebilir ürünler tasarlamaya teşvik etmekte ve toplama altyapısının kurulmasını teşvik etmektedir.

Atık Su Yönetimi: Ayakkabı üretim süreci, kimyasallar, boyalar ve ağır metaller gibi kirleticiler içeren atık su üretebilir. Atık yönetimi düzenlemeleri, su kütlelerine deşarj edilmeden önce kirleticileri gidermek veya en aza indirmek için bu atık suyun arıtılmasını gerektirir. Atık su arıtma standartlarına uyum, çevre kirliliğini en aza indirmek için çok önemlidir.

Raporlama ve Uyumluluk: Ayakkabı üreticilerinin atık yönetimi uygulamaları ve yönetmeliklere uyumları hakkında rapor vermeleri gerekebilir. Bu, atık oluşumunun, geri dönüşüm oranlarının ve tehlikeli maddelerin uygun şekilde işlenmesinin kayıtlarının tutulmasını içerir. Düzenleyici makamlar tarafından yapılan düzenli denetimler ve teftişler, atık yönetimi düzenlemelerine uyulmasını sağlamaya yardımcı olur.

*Atık yönetimi yönetmelikleri zaman içinde değişebilir ve bu son güncellemeden bu yana yeni gelişmeler meydana gelmiş olabilir. Bu nedenle, en güncel ve doğru bilgileri elde etmek için ülkenizdeki veya bölgenizdeki ilgili makamlar tarafından sağlanan özel düzenlemelere ve yönergelere başvurmanız önerilir

# KAYNAKLAR

- Bacnasu, R. (2023, 22 Mart). Avrupa'da atık yönetimi: Nasıl iyileştirebiliriz? - Ekostar. Ekostar. https://ecostar.eu.com/waste-management-in-europe-how-can-we-improve/

- Kim, L., Kim, D., Kim, S. A., Kim, H., Lee, T., & An, Y. (2022). Ayakkabılarınız çevre için güvenli mi? – Tatlı su organizmaları kullanılarak ayakkabı tabanlarının mikroplastik parçalarından sızıntı sularının toksisite taraması. Tehlikeli Maddeler Dergisi, 421, 126779. https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2021.126779

- Katı atık tanımı ve katı ve tehlikeli atık istisnaları için kriterler | ABD Çevre Koruma Ajansı. (2023, 26 Ocak). ABD EPA. https://www.epa.gov/hw/criteria-definition-solid-waste-and-solid-and-hazardous-waste-exclusions#tablesw

- Çevre, M. (2023, 29 Ağustos). Tehlikeli Madde Sınıflandırması | MLI Çevresel. MLI Çevresel. https://mlienvironmental.com/blog/classes-of-hazardous-materials/

- DiNapoli, T. (2023, 2 Kasım). Küresel Ayakkabı İsrafı: Ayakkabıların çevresel etkisi. Sürdürüle -mez. https://www.unsustainablemagazine.com/global-shoe-waste/

- Çevre, M. (2023b, 29 Ağustos). Tehlikeli atık depolama alanı tasarım gereksinimleri | MLI Çevresel. MLI Çevresel. https://mlienvironmental.com/blog/requirements-hazardous-waste-storage-area-design

- Beyaz, E. (2023, 10 Temmuz). Tehlikeli Atık Bertaraf Hizmetleri - Ülke çapında hizmet. Tehlikeli Atık Uzmanları. https://www.hazardouswasteexperts.com/hazardous-waste-training-requirement

- C40 Şehirleri - Acil iklim eylemi gerçekleştiren belediye başkanlarından oluşan küresel bir ağ. (2023, 21 Kasım). C40 Şehirleri. https://www.c40.org/networks/wastes-to-resources-netwwork

- Veolia Grubu. (2020, 17 Temmuz). Tehlikeli atıkların arıtılması ve geri kazanımı | Veolia [Video]. YouTube'a gidin. https://www.youtube.com/watch?v=D8jfLf_bODs

- 15 maddelik Özet: Konteynerli Tehlikeli atık yönetmelikleri. (tarih yok). https://www.heritage-enviro.com/news/15-point-summary-containerized-hazardous-waste-regulations/

Şekiller tablosu

Şekil 1: Atıkların tanımlanması. https://www.bestyetexpresstrucking.com/hazardous-materials-on-the-highway/	5

Şekil 2: Atık Sınıflandırması. Kaynak: https://mlienvironmental.com/blog/classes-of-hazardous-materials/	7

Şekil 3: Atık minimizasyonu. Kaynak: https://www.unsustainablemagazine.com/global-shoe-waste/	8

Şekil 4: Ayırma ve depolama, https://www.denios-us.com/shop/hazardous-material-storage/	10

Şekil 5: https://www.carlroth.com/com/en/hazardous-substance-symbols/ghs-hazardous-substances-labels-product-range/p/aty6.1	13

Şekil 6: https://www.trihazsolutions.com/training-your-hazardous-waste-personnel-must-take/	16

Şekil 7: https://www.hoban.co.uk/	17

Şekil 8: https://www.britannica.com/technology/hazardous-waste-management/Treatment-storage-and-disposal	20

Şekil 9: https://www.compliancequest.com/environmental-compliance/	23