ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ∙ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ & ΓΣΠ

Διευθυντής: Καθηγητής  Ιωάννης Ν. Χατζόπουλος

Εισαγωγή στην Τοπογραφία και ΓΣΠ (302 Υ) Εργαστήριο 11

Στερεόραση αεροφωτογραφιών

Α. Προσομοίωση Α/Φ

Στο εργαστήριο αυτό θα προσπαθήσετε να δημιουργήσετε ένα ζευγάρι στέρεο αεροφωτογραφιών χρησιμοποιώντας ένα ψηφιακό μοντέλο εδάφους. Θα χρησιμοποιήσετε συνεπώς το ΨΜΕ Nx22_Dtm.txt το οποίο έχει προκύψει από την ψηφιοποίηση των ισοϋψών του αρχείου χάρτη nx22.jpg. Το ΨΜΕ αυτό καλύπτει μια έκταση στο έδαφος 2 επί 2 χιλιόμετρα. Από το άλλο μέρος ένα ζευγάρι στερεοφωτογραφιών καλύπτει ένα πλάτος περιοχής ίσο με τη βάση των Α/Φ και ένα ύψος περίπου διπλάσιο από το πλάτος. Η έκταση συνεπώς που καλύπτει το υπάρχον ΨΜΕ μπορεί να καλυφθεί με δύο στεομοντέλα όπου το καθένα θα είναι διαστάσεων 1 επί 2 χιλιόμετρα. Για το λόγο αυτό το υπάρχον ΨΜΕ θα πρέπει να τμηθεί κατά Χ στο ένα χιλιόμετρο ενώ κατά Υ θα μείνει ως έχει στα 2 χιλιόμετρα. Χρησιμοποιείστε τα εκπαιδευτικά προγράμματα: Contr_Jnh.exe για να δείτε την περιοχή με ισοϋψείς καμπύλες, Perspe_Jnh.exe για να δείτε την περιοχή σε προοπτικό, ZeqFxy_Jnh.exe για να μελετήσετε τα υψόμετρα της περιοχής.

Χρησιμοποιείστε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα <StereoDtm_Jnh.exe> το οποίο έχει τη δυνατότητα να προσομοιάσει από το ΨΜΕ δύο επικαλυπτόμενες Α/Φ. Τρέξε το πρόγραμμα αυτό και συμπληρώστε τις συντεταγμένες του προβολικού κέντρου της αριστερής φωτογραφίας X-L, Y-L (632940, 4130487) και τη βάση 1000  μέτρα.

Συμπληρώστε το μέσο υψόμετρο εδάφους στα 150 μέτρα, την επικάλυψη στα 60% και τα υπόλοιπα ως έχουν.

Επιλέξτε το όνομα του αρχείου με το ΨΜΕ (Nx22_Dtm.txt) και εισάγετε το αρχείο για τις προσομοιωμένες  εικονοσυντεταγμένες (Nx22_DtmOu.txt) επίσης εισάγετε το αρχείο στο οποίο θα αποθηκευθεί το στερεομοντέλο (Nx22_Stereo.txt). Στη συγκεκριμένη περίπτωση στερεομοντέλο νοείται το μέρος του ΨΜΕ (1,2,5,8,7,4,1) το οποίο θα εικονίζεται στις δύο προσομοιωμένες επικαλυπτόμενες Α/Φ. Στη συνέχεια πατήστε το κουμπί <Σχεδίασε> οπότε σχεδιάζεται το στερεοζεύγος, κάντε επιστροφή και στις παραμέτρους προσομοίωσης στη θέση Η(3,5) αλλάξτε διαδοχικά το υψόμετρο σε -200, 100, 500, 1000 για στην αναφορά σας εξηγείστε λεπτομερώς τι συμβαίνει (μετατόπιση λόγω αναγλύφου ακτινικά από το προβολικό κέντρο, και αυξομείωση της παράλλαξης).

Εξετάστε προσεκτικά το αρχείο με τις προσομοιωμένες εικονοσυντεταγμένες και προσπαθείστε να διαπιστώσετε αν κάποια σημεία είναι εκτός πλαισίου εικόνας. Το πλαίσιο εικόνας έχει διαστάσεις 230 επί 230 χιλιοστά συνεπώς όλα τα σημεία που οι συντεταγμένες τους έχουν απόλυτες τιμές μεγαλύτερες από 230/2 = 115 χιλιοστά είναι εκτός πλαισίου. Δοκιμάστε να φέρετε τις εικονοσυντεταγμένες εντός πλαισίου αυξάνοντας το μέσο υψόμετρο εδάφους στα 200 μέτρα. Αυτό θα έχει σαν συνέπεια να αυξηθεί το ύψος πτήσης και συνεπώς μικρότερη κλίμακα εικόνας και άρα περισσότερα σημεία εντός πλαισίου.

Τρέξτε το πρόγραμμα <Stereo_Jnh.exe> και χρησιμοποιείστε σαν αρχείο εισόδου το αρχείο με το στερεομοντέλο (Nx22_Stereo.txt) από το προηγούμενο πρόγραμμα. Τρέξτε το πρόγραμμα μόνο για σχεδίαση και δοκιμάστε διάφορους συνδυασμούς αλλάζοντας το υψόμετρο στο Η(3,5).

Παραδώστε για βαθμολόγηση:

(α) Αναφορά με πλήρη ανάλυση για όλες τις διαδικασίες που χρησιμοποιήσατε στα δύο αυτά εκπαιδευτικά προγράμματα.

(β) όλα τα αρχεία με τα δεδομένα και τα αποτελέσματα που χρησιμοποιήσατε.